Reguleringsplan for Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11

Reguleringsbestemmelser
Detaljregulering for gnr/bnr 83/62, 83/346, 83/365, 83/523, 126/31 og 126/33.

Kartnummer <XXXXXXX>, [dato] <og revidert [dato]>

  - Planens hensikt

Hensikten med planen er å legge rammene for en transformasjon av eksisterende bebyggelse til bolig, forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting m.fl., samt tilbygg, påbygg og et nytt bygg. Det skal etableres en ny gangforbindelse gjennom området og et torg i nordvest.

  - Fellesbestemmelser

    - Fellesbestemmelser for hele planområdet

Overvannshåndtering

Overvann skal tas hånd om etter Oslo kommunes 3-trinnsstrategi og med anbefalte klimapåslag fra Norsk Klimaservicesenter definert i «Klimaprofilen for Oslo og Akershus» fra april 2022.

- Trinn 1: Mindre nedbørsmengder skal håndteres åpent og lokalt. Overvannet skal fanges opp og infiltreres i planområdet ved bruk av grønne tak, regnbed, trær, grønne grøfter, permeable flater og dekker og lignende.

- Trinn 2: Større nedbørsmengder skal håndteres åpent og lokalt. Overvannet skal forsinkes og fordrøyes ved bruk av regnbed, blågrønne tak, grøfter, åpne kanaler og fordrøyningsarealer og lignende.

- Trinn 3: Bygninger og anlegg skal utformes og plasseres, samt terrenget tilpasses, slik at naturlige og trygge flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot flomskader oppnås.

Urenset overvann fra anleggsfasen tillates ikke ført inn på kommunens ledningsnett eller til resipient.

Dokumentasjonskrav:

Ved søknad om rammetillatelse skal det være dokumentert i utomhusplan tilhørende notat og beregninger at tilstrekkelig lokal overvannshåndtering og snølagring er ivaretatt for hele planområdet. Valgte løsninger skal begrunnes.

Eksisterende dreneringslinjer, bekker eller fuktdrag gjennom planområdet skal hensyntas. Ved søknad om rammetillatelse skal eventuelle avvik være utredet og dokumentert.

Dersom valgt løsning innebærer påslipp av overvann til kommunal overvann-/avløpfellesledning, skal løsningen være godkjent av Vann- og avløpsetaten ved søknad om rammetillatelse.

Ved søknad om rammetillatelse skal håndtering av overvann under anleggsperioden dokumenteres.

Blågrønn faktor (BGF)

Prosjektet skal tilfredsstille kommunens norm for vegetasjon og vannhåndtering (blågrønn faktor), datert 27.09.2023, for tett by.

Kommunale VA-ledninger

Der nybygg vil ligge nærmere kommunens hovedvannledning enn avstandskravene i den til enhver tid gjeldende VA-norm tilsier, skal ledningens plassering påvises før rammesøknad. Der det er behov for omlegging av kommunal AF-ledning skal tiltak godkjennes av kommunen.

Fjernvarme

Tiltak over 1000 m² innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.

Nettstasjon

Nettstasjoner skal integreres i bebyggelsen.

Kvalitetsprogram for miljø og energi

Kvalitetsprogram for miljø og energi skal vedlegges søknad om rammetillatelse.

  - Bestemmelser til arealformål

    - Bebyggelse og anlegg (pbl. § 12-5 nr. 1)

Fellesbestemmelser for bebyggelse og anlegg

Utnyttelse
Maksimal tillatt utnyttelse innenfor planområdet er 27 000 m2 BRA over terreng og 5 500 m2 BRA under terreng.

- For arealer som brukes til parkering for bil og sykkel, boder, lager, tekniske rom, trapp- og heisrom, korridorer og lignende, gjelder dette: Målbare plan som har en himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnittsnivå rundt bygningen regnes ikke med i bygningens bruksareal.

- BRA skal beregnes uten tillegg for tenkte plan.

Høyder og plassering

Bebyggelsen skal plasseres innenfor regulerte høyder som vist på plankartet, med følgende presiseringer:

- På arealer med regulert høyde k+ 101, 104,5, 106,5, 107,5 og 110, kan det innenfor de øverste 3 m kun oppføres takoppbygg for heis og trapp, pergola, møblering og andre konstruksjoner i tilknytning til uteoppholdsarealer, samt tekniske installasjoner. Takoppbygg for heis og trapp kan samlet utgjøre maks 20 % av underliggende takflate og skal trekkes minimum 3 m tilbake fra fasadelivet mot Sinsenveien.

- På øvrige arealer tillates det innenfor den øverste 1,5 m kun pergola, møblering, rekkverk og andre konstruksjoner i tilknytning til uteoppholdsarealer og mindre oppbygg for tekniske installasjoner.

I felt BB1 skal sjette etasje trekkes tilbake minimum 6 m fra byggegrense mot felt KBA4 i vest, minimum 3 m fra byggegrense mot Hasleveien i sør og minimum 1,5 m fra byggegrense mot øst.

Ved etablering av takterrasser skal rekkverk trekkes tilbake minimum 1 m fra bygningens fasadeliv mot Sinsenveien og Hasleveien.

Utforming

- Ny bebyggelse og uterom skal ha utforming, fargebruk og materialvalg av høy arkitektonisk kvalitet.

Prosjektets formingsveileder skal være retningsgivende for vurdering av arkitektonisk kvalitet.

Takarealer som tilrettelegges for opphold kan utstyres med sittegrupper, letak/-vegger, soner for lek og vegetasjonsfelter og/eller nyttevekstparseller. På flate tak uten takterrasse skal minimum 70 % av takflaten etableres med grønne tak og/eller solceller.

Uteoppholdsareal på tak, lokk og terreng osv. skal beplantes med et variert utvalg av vegetasjon som inkluderer trær, busker, stauder og gress for å fremme grønn infrastruktur, årstidsvariasjon, estetisk verdi og biologisk mangfold.

Der boliger plasseres i første etasje skal det etableres en buffersone, som vegetasjonsfelt eller forhage/terrasse, med dybde på minimum 2 m mellom fasadeliv og felles uteoppholdsarealer og gangforbindelser. Det gjøres unntak der det ikke er vinduer i fasaden og der vinduer har en brystning på minimum 1,5 m over terreng.

I felt KBA2 og KBA3 skal balkonger trekkes inn og utformes som en del av fasadelivet mot Sinsenveien og felt f_TO. På øvrige fasader i felt KBA2, KBA3, samt felt KBA4 og BB1, kan balkonger krage ut over byggegrense og grense for regulert høyde med inntil 2,4 m. Utkragede balkonger skal ha minimum høyde på 3,5 m over gangforbindelse og gategrunn.

Det skal etableres en gangforbindelse fra Sinsenveien til Hasleveien. Det skal etableres en passasje i felt KBA3 i tråd med føringer for bestemmelsesområde #BG1.

Krav til uteoppholdsarealer

Felles uteoppholdsareal
Minste felles uteoppholdsareal (MFUA) for boliger skal være minst 16 % av total BRA, hvorav 60 % skal være på terreng eller lokk på/over gateplan. Minst 80 % av arealkravet til felles uteoppholdsareal på terreng eller lokk på/over gateplan skal utformes som samlet felles uteoppholdsareal (SFUA). Felles uteoppholdsareal på takterrasse, areal brattere enn 1:3 og gangpassasje gjennom planområdet kan medregnes i MFUA og SFUA der disse tilrettelegges for lek og opphold. Felles uteoppholdsareal på takterrasse som medregnes i SFUA skal være tilgjengelig for alle boenheter.

Felles uteoppholdsareal skal utformes for variert lek, aktivitet og opphold for alle alders- og brukergrupper.

Privat uteoppholdsareal 
Alle boenheter med fasade mot Sinsenveien skal ha tilgang til privat uteoppholdsareal i form av balkong eller terrasse.

Utomhusplan og takplan

Ved søknad om rammetillatelse skal det sendes inn utomhusplan i målestokk 1:200, samt takplan i målestokk 1:200.

Utomhusplanen skal vise hvordan de ubebygde delene av tomten skal opparbeides som uteareal. Planen skal dokumentere:

- Uteoppholdsareal

- Møblering, inkl. soner og apparater for lek og trening

- Pergola, levegger, gjerder og støttemurer

- Gangveier, internveier med snuareal

- Sykkelparkeringsplasser

- Oppstillingsplass for utrykningskjøretøy

- Plassering og håndtering av renovasjon

- Løsning for lokal og åpen overvannshåndtering og snøopplag

- Stigningsforhold og terrengtilpasning mot naboeiendommer

- Vegetasjon

- Belysning

Takplanen skal vise utforming, materialbruk, tilgjengelighet og bruk av arealene på tak:

- Uteoppholdsareal

- Møblering, inkl. soner og apparater for lek og trening

- Pergola og levegger

- Vegetasjon

- Belysning

- Solceller

Trær og vegetasjon

- Det tillates felling av trær innenfor planområdet, med unntak av trær med stammeomkrets over 90 centimeter målt én meter over terreng innenfor bestemmelsesområde BG #2-3.

- Det skal plantes minimum 20 nye trær innenfor planområdet. Trærne skal ha en stammeomkrets på minimum 16 cm.

- Ved nyplanting av trær og øvrig vegetasjon skal det benyttes arter tilpasset de klimatiske forholdene på stedet, som gir gode forhold for pollinerende innsekter.

Belysning

Torg og gangforbindelser skal belyses.

Parkering

Det gis følgende føringer for parkering innenfor planområdet:

Bil:

- Maks 120 plasser for boliger

- Maks 20 plasser for handel, service og kontor.

Parkeringsplasser for bil skal plasseres i kjeller, i felt KBA1. Minst 50 % av bilparkeringsplassene skal ha lademulighet for ladbare biler.

Minimum 50 % av bilparkeringsplassene skal ha lademulighet for ladbare biler. Samtlige plasser skal ha tilstrekkelig OV og el-kapasitet (minimum 7,2 kW per plass) og være forberedt for etablering av ladepunkter. Det kan vurderes lavere effekt om det legges til rette for smarte ladesystemer med lastbalansering.

Minimum 2 plasser skal være tilrettelagt for forflytningshemmede.

Sykkel:

- Minimum 3 plasser per 100 m2 BRA for store boligbygg

- Minimum 3 plasser per 100 m2 BRA handel og service

- Minimum 2,5 plasser per 100 m2 BRA kontor

Minimum 10 % av sykkelparkeringen skal løses på terreng. Utendørs sykkelparkering skal plasseres slik at det ikke kommer i konflikt med fremkommelighet og annen arealbruk.

Det skal settes av arealer til service for sykkel. Dette kan være i form av vaske- og reparasjonsareal for sykkel (med vann og sluk), oppbevaring av ekstrautstyr som verktøy, ekstradeler med mer.

Avkjørsel

Planområdet skal ha avkjørsel via felt f_KV. Renovasjon skal i tillegg ha adkomst fra felt BB1.

Renovasjon

Renovasjon for husholdninger skal løses med nedgravde eller delvis nedgravde avfallsbeholdere og/eller avfallsdunker på hjul i avfallsbod.

Varelevering

Varelevering skal skje i kjeller med adkomst via f_KV.

Støy

Anbefalte støygrenseverdier som angitt i retningslinje T-1442/2021 tabell 2 skal følges, med følgende presiseringer:

- Boenheter skal ha minimum en fasade mot stille side

- Halvparten av oppholdsrom og minimum ett soverom skal vende mot stille side

- Støynivå på felles uteoppholdsareal skal tilfredsstille anbefalte grenseverdier

For inntil 15 % av boenhetene tillates dempet fasade som erstatning for stille side. Det tillates ikke dempet fasade som erstatning for stille side for ettromsleiligheter.

Leilighetsfordeling
Maksimum 40 % av boenhetene innenfor planområdet skal ha et bruksareal på 30-50 m2 BRA. Minst 30 % skal ha et bruksareal på 80 m2 BRA eller mer, hvorav inntil 20 % kan bygges som kombinasjonsbolig med utleieenhet på 20 m2 BRA integrert. Det tillates ikke boenheter under 30 m2 BRA. Det tillates etablert fellesrom i form av gjestehybel under 30 m2 BRA. 

Krav til leilighetsfordeling skal oppfylles samlet for hele planområdet, og ikke for hvert enkelt byggetrinn. Ved rammesøknad for hvert enkelt byggetrinn skal det redegjøres for leilighetsfordeling i byggetrinnet, samt planlagt leilighetsfordeling for videre byggetrinn.

Fellesarealer
Det skal etableres minimum 400 m2 BRA innendørs fellesarealer for bolig. Innendørs fellesarealer kan være forsamlingslokale, gjestehybel, lekerom, treningsrom, verksted etc.

Boligbebyggelse / forretninger / kulturinstitusjon / administrasjon / annen offentlig eller privat tjenesteyting / kontor / bevertning / lager / annen næring (håndverksvirksomhet og matproduksjon), felt KBA1-4

Bruk

Innenfor felt KBA2 skal det være en boligandel på minimum 80 %.

Innenfor felt KBA3-4 skal det være en boligandel på minimum 90 %.

Innenfor felt KBA2 skal det etableres minimum 1 000 m2 utadrettede funksjoner mot felt f_TO og Sinsenveien. Utadrettede funksjoner kan være forretning, bevertning, tjenesteyting og kulturvirksomheter. 

Innenfor formål annen næring (håndverksvirksomhet og matproduksjon) tillates verksteder, produksjonslokaler, håndverksbedrifter, bakeri og/eller storkjøkken. Virksomhetene skal ikke være til sjenanse for omkringliggende bebyggelse med hensyn til trafikk, støy-, luftforurensning og lignende.

Utnyttelsesgrad
Bruksareal i felt KBA1 skal ikke overstige 5 500 m2 BRA.

- Bruksareal i felt KBA2 skal ikke overstige 11 150 m2 BRA over terreng.

- Bruksareal i felt KBA3 skal ikke overstige 5 700 m2 BRA over terreng.

- Bruksareal i felt KBA4 skal ikke overstige 7 400 m2 BRA over terreng.

Utforming

Alle boenheter mot Sinsenveien skal ha fasader mot to himmelretninger.

Innenfor felt KBA4 skal det etableres en utvendig forbindelse fra felt KBA2 til felt f_UTE.

Fasadeliv mot Sinsenveien: 
I felt KBA2 og KBA3 skal fasaden mot Sinsenveien skal deles opp med sprang i fasadelivet. Det gis følgende føringer for plassering av fasadelivet i forhold til regulert byggelinje mot Sinsenveien:

- Inntil 40 % av fasadelivet kan plasseres i byggelinje. Maksimal tillatt sammenhengende fasadelengde i byggelinje før nytt sprang i fasaden er 20 m.

- Minimum 20 % av fasadelivet skal trekkes tilbake minimum 2,5 m fra byggelinje.

- Minimum 20 % av fasadelivet skal trekket tilbake minimum 5 m fra byggelinje.

Areal med regulert høyde k+ 78,5 skal ikke medregnes ved beregning av sprang.

Utforming av fasade mot Sinsenveien: 
Mot Sinsenveien skal fasaden gis et avstemt arkitektonisk uttrykk gjennom materialitet- og fargevalg. Fasadene mot Sinsenveien skal utformes med en tydelig base og hoveddel. Balkonger og vinduer skal plasseres vertikalt over hverandre.

Ved søknad om tiltak skal det redegjøres for hvordan farge og materialer er valgt for å understøtte, styrke og frambringe de stedskvaliteter som reguleringsplanen legger opp til.

Tilbaketrukne etasjer mot Sinsenveien: 
Øverste etasje i felt KBA2 og KBA3 med regulert høyde k+ 101, 104,5 og 110 skal være trukket tilbake minimum 2 m fra fasadelivet mot Sinsenveien. De tilbaketrukne etasjene skal deles opp i separate volum, hvor avstanden mellom volumene skal være minimum 5 m. Det åpnes for sammenkoplinger mellom de tilbaketrukne volumene i form av gangbroer.

Boligbebyggelse - blokker, felt BB1

Utnyttelsesgrad

Bruksareal skal ikke overstige 2 750 m2 BRA.

Boligbebyggelse - blokker, felt BB2

De deler av feltet som ikke benyttes som manøvreringsareal for tilkomst til p-kjeller skal opparbeides som uteareal.

Feltet skal utformes i samspill med utearealer i felt KBA2-4. Det skal skapes gode overganger og det tillates ikke oppført gjerde eller annen stengsel i eiendomsgrense mot felt KBA2 og KBA4.

Uteoppholdsareal, felt f_UTE

Arealet er felles for eiendommene med gnr/bnr 83/62, 83/365, 83/346, 83/523, 126/31, 126/33 og senere utparselleringer av disse.

Utforming

- Felles uteoppholdsareal skal opparbeides allment tilgjengelig.

- Det tillates terrenginngrep i eksisterende skråning i øst for å skape gode overganger og forbindelser til boliger, nye kotehøyder og øvrige uteoppholdsarealer. Det tillates ikke oppført nye forstøtningsmurer med høyde over 1,5 m. Klatrevegg for barn og utbedring av eksisterende forstøtningsmurer unntas dette kravet. Nye forstøtningsmurer i direkte forbindelse med bygninger skal tilpasses den arkitektoniske utformingen av bygget. Nye, frittstående forstøtningsmurer skal oppføres i naturstein. Tilrettelegging for stier, lek og opphold i skråningen skal skje på terrengets og vegetasjonens premisser.

- Det tillates oppført mindre konstruksjoner som pergola, levegger, overbygget sykkeparkering, drivhus og redskapsbod på inntil 30 m2 per konstruksjon.

- Det tillates etablert anlegg for renovasjon med tilhørende vendehammer. Arealet for vendehammer skal inngå i felles uteoppholdsareal og utformes deretter. Nød- og nyttekjøretøy, samt oppstillingsplass for disse, tillates. Øvrig kjøring tillates ikke.

Nærmere angitte uteoppholdsarealer, felt f_AUT

Feltet kan utformes i som en del av torget i felt f_TO.

    - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl. § 12-5 nr. 2)

Veg, felt o_V

o_V skal være offentlig.

Kjøreveg, felt f_KV

Kjøreveg f_KV er felles adkomst for gnr/bnr 126/11 og eiendommer innenfor planområdet.

Torg, felt f_TO

Torget skal opparbeides allment tilgjengelig og tilrettelegges for helårsbruk. Trær, vegetasjon og overvannsløsninger skal integreres i den helhetlige utformingen av torget. Det skal skapes gode overganger til felt f_AUT.

Det kan etableres tidsbegrensede og flyttbare konstruksjoner, salgsboder og uteservering. Disse skal ha et omfang og en plassering som ikke hindrer allmenn ferdsel.

  - Bestemmelser til hensynssoner (pbl. §§ 12-7 og 11-8)

    - Sikrings-, støy- og faresoner (pbl. § 11-8 a)

Andre sikringssoner – anlegg i grunnen (restriksjoner for anlegg i grunnen) H190_1

Innenfor sikringssonen vist på plankartet, er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller andre tiltak som kan medføre fare for skade på tunnelanlegget. Dokumentasjon for at et tiltak ikke vil føre til skade eller fare for skade på tunnel/kulvert skal medfølge søknad om tiltak og skal godkjennes av Sporveien.

  - Bestemmelser til bestemmelsesområder

    - Bestemmelsesområde BG #1

Innenfor bestemmelsesområde BG #1 skal det etableres en passasje med en trinnfri gangforbindelse fra Sinsenveien til f_UTE. Passasjen skal ha en bredde på minimum 6 m og fri høyde på minimum 6 m.

    - Bestemmelsesområde BG #2-4

Innenfor bestemmelsesområde BG #2-4 skal trær med stammeomkrets over 90 centimeter målt én meter over terreng bevares. Det tillates felling av disse dersom trærne er dokumentert døde, syke eller til fare for uteoppholdsareal av sertifisert trefaglig rådgiver.

  - Rekkefølgebestemmelser og vilkår for gjennomføring

    - Før rammetillatelse

Infrastruktur

Tilrettelegging for myke trafikanter og etablering av blågrønn infrastruktur i Konghellegata, i Sinsenveien (mellom Trondheimsveien og Hasleveien) og Hasleveien (mellom Sinsenveien og Hasleveien bro) skal sikres opparbeidet.

    - Før igangsettingstillatelse

Forurenset grunn

Tiltaksplan for forurenset grunn skal godkjennes samtidig med igangsettingstillatelse for hvert byggetrinn.

    - Før bebyggelse tas i bruk

Utomhusarealer

Uteoppholdsarealer skal være opparbeidet i samsvar med utomhus- og takplan før brukstillatelse for hvert enkelt byggetrinn kan gis.

Utearealer i felt BB2 skal være opparbeidet før brukstillatelse for boliger i felt KBA2 kan gis.

Torg

Torg i felt f_TO skal være ferdig opparbeidet i samsvar med utomhusplan før brukstillatelse kan for felt KBA2 kan gis.

Overvannshåndtering

Overvannsløsning skal være opparbeidet før brukstillatelse for hvert enkelt byggetrinn kan gis.