Malen er sist revidert 03.05.2024.

Hasleveien 28, 30, 36, 38 og Sinsenveien 11, Rosenhoff

Bemerkningshåndtering

Oppsummering av bemerkninger fra varsel om oppstart med forslagsstillers og Plan- og bygningsetatens kommentarer.

Varsling av planoppstart

Forslagsstiller kunngjorde igangsetting av planarbeidet 31.05.2024 i Aftenposten og digitalt på Plan- og bygningsetatens hjemmeside. Ved varsling av oppstart av planarbeid kom det inn 75 uttalelser, hvorav 59 fra naboer og gjenboere.

Liste over forhåndsuttalelser

- Bydel Grünerløkka 28.06.2024

- Byantikvaren 24.06.2024

- Bymiljøetaten 23.06.2024

- Brann- og redningsetaten 06.06.2024

- Eiendoms- og byfornyelsesetaten 14.06.2024

- Renovasjons- og gjenvinningsetaten 20.06.2024

- Vann- og avløpsetaten 24.06.2024

- Oslobygg KF 18.06.2024

- Statsforvalteren i Oslo og Viken 17.06.2024

- NVE 18.06.2024

- BaneNOR 07.06.2024

- Sporveien 27.06.2024

- Ruter 24.06.2024

- Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus 20.06.2024

- Hafslund 10.06.2024

- Elvia 05.06.2024

- Fjellhaug sameie 20.06.2024

- Boligsameiet Hasle hageby (Bjørn Kalsnes) 23.06.2024

- Boligsameiet Hasle hageby (Caroline P. Waack og Håkon Selvig Bratland) 23.06.2024

- Hasletoppen Boligsameie 21.06.2024

- Sameiet Rødstuveien 2-14 23.06.2024

- Sameiet Trondheimsvn. 141-151 05.06.2024

- Schouterrassen borettslag 19.06.2024

- Utsiktstoppen borettslag 23.06.2024

- Allré, Kerstin Margret 06.06.2024

- Alsén, Peter D 23.06.2024

- Bang, Ida Storevik 23.06.2024

- Churchill, Catherine Liv 23.06.2024

- Danielsen, Jørn Arve 23.06.2024

- Engdal, Anette 21.06.2024

- Evang, Ivar Anders 20.06.2024

- Fjærvoll, Jørgen 15.06.2024

- Floer, Kristin Elisabeth 23.06.2024

- Grendstad, Åse Riseng 19.06.2024

- Grønsleth, Johanne 22.06.2024

- Haddeland, Guy 07.06.2024

- Hamre, Tom Erik 20.06.2024

- Hansteen, Camilla 21.06.2024

- Havnestrøm, Stine 23.06.2024

- Heen, Anna Sigridsdatter 24.06.2024

- Hjortbakk, Ann Kristin 18.06.2024

- Kiil, Berit Merete 15.06.2024

- Kløvstad, Kari Helen 23.06.2024

- Krüger, Vegard 19.06.2024

- Kvelland, Live 22.06.2024

- Larsen, Susanne 23.06.2024

- Liknes, Jarle Brovold 23.06.2024

- Mjønerud, Ingunn 22.06.2024

- Myhre, Christine 22.06.2024

- Mørch, Margrethe Johanne 13.06.2024

- Nesset, Dag Robert 23.06.2024

- Nilssen, Lisa Vandvik 21.06.2024

- Normann, Jens Wessel og Klausen, Sarah 24.06.2024

- Olsen, Joar Svein 13.06.2024

- Orset, Trond Ketil 23.06.2024

- Pedersen, Håkon Sunde 20.06.2024

- Reinemo, Tor-Øivind Omil 02.06.2024

- Røisland, Lise Meland 23.06.2024

- Skaara, Thomas Eklo 30.05.2024

- Strandem, Hanne 23.06.2024

- Sundvall, Eirik Wig 13.06.2024

- Tanum, Henrik Sørbø 20.06.2024

- Tee, Patrick Jacob Loo 23.06.2024

- Torrissen, Tobias K 23.06.2024

- Tveitan, Henriette K 20.06.2024

- Valle, Kjetil 23.06.2024

- Viswanathan, Akul 23.06.2024

- Vogts gt 64 AS, v/ Marte Blystad 20.06.2024

- Werenskiold, Elisabeth A 19.06.2024

- Wernø, Hanna Lyngstad 23.06.2024

- Winters, Hilde Marianne 23.06.2024

- Waack, Caroline Prestmo 23.06.2024

- Aanstad, Gard 21.06.2024

- Aashammer, Josefine Ambrosia 24.06.2024

- Bydelen

| 1. | Bydel Grünerløkka |  | Forslagstillers kommentar | Endringer (sett kryss) |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 1.1 | Bygelsutvalget mener det er særdeles viktig å bevare de eksisterende kulturaktivitetene innenfor planområdet i dag. Disse virksomhetene har vært en del av bydelen i over 20 år og utgjør en viktig ressurs for det lokale kulturlivet. Eksisterende bygg har kvaliteter og tradisjoner egnet for disse aktørene og bydelsutvalget mener derfor det er viktig å bevare den eksisterende bygningsmassen og integrere den. Å erstatte dette med ensformige boligbygg uten tilsvarende variasjon og kvalitet vil være et alvorlig tap for bydelen. Som et konkret tiltak forslås det at deler av grunnplanet utvikles som flerbrukshall eller kulturhus. Kommunen oppfordres til å bidra økonomisk for å sikre bevaringen av de ulike miljøene som en ressurs for bydelen. |  | Planforslaget åpner for transformasjon av eksisterende bygningsmasse til ulike funksjoner, inkludert kulturinstitusjoner, verksteder, håndverksvirksomheter og produksjonslokaler. Dette muliggjør videreføring av flere eksisterende aktører innenfor rammene av planen. | X | X | X |  |
| 1.2 | Området har opplevd massiv utbygging uten tilstrekkelig infrastruktur, noe som har ført til stort press på skoler, barnehager, idrettslag og anlegg, samt mangel på grøntarealer. For å unngå en liknende situasjon må utviklingen skje i tråd med eksisterende arealplaner. |  | Tas til orientering. PBE har opplyst om at Sophies Mindre i Trondheimsveien 132 blir barnehage med inntil 20 avdelinger. Dette vil dekke det lokale behovet, sammen med eksisterende barnehager. Planen gir merverdi til nabolaget i form at et nytt og variert boligtilbud og tilgang til et nytt, grønt gårdsrom som egner seg til lek og plasskrevende fysisk aktivitet. Eksisterende asfalterte flater både mot krysset, Sinsenveien og i gårdsrommet fjernes og opparbeides som torg, oppholdsarealer eller grønnstruktur. Hele området vil få en grønnere karakter. Der folk ferdes og oppholder seg, vil bygulvet bli tilgjengelig for beboere og allmennheten. |  |  |  |  |
| 1.3 | Bydelsutvalget stiller seg negativ til foreslått utnyttelsesgrad og byggehøyder. Det er gitt føringer i arealdelen at bygg skal tilpasses dominerende høyder i området og/eller avtrapping mot omkringliggende bebyggelse. |  | Prosjektet har blitt videreutviklet for å imøtekomme tilbakemeldinger om utnyttelsesgrad og byggehøyder, samt tilpasning til dominerende høyder og avtrapping mot omkringliggende bebyggelse. Byggehøydene i planforslaget er betydelig redusert gjennom planprosessen, fra opprinnelige forslag på 9-13 etasjer til nåværende 4-7 etasjer. Plangrepet legger til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen, i stedet for flere, høyere påbygg. Et tidligere alternativ med studentboliger, som ville krevd en langt høyere utnyttelse, er forkastet da det ble vurdert at planområdet ikke tåler en slik utnyttelse. | X | X | X |  |
| 1.4 | Bydelsutvalget understreker viktigheten av medvirkning med lokalbefolkningen. |  | Forslagsstiller har en pågående prosess med Natural State som jobber med en stedsutviklingsstrategi for prosjektet gjennom medvirkning med eksisterende aktører og nabolag. Medvirkningen er dokumentert i en egen rapport som er vedlagt planforslaget. | X |  |  |  |
| 1.5 | Forslaget må tilpasses omgivelsene. Sol- og utsiktsforhold for nabobebyggelse må vurderes. Høy kvalitet på uteområder forutsettes. |  | Sol- og utsiktsforhold og mikroklima for nabobebyggelse er dokumentert i plansaken. | X |  |  |  |
| 1.6 | Bydelen er opptatt av at uteoppholdsarealene skal fungere som gode møteplasser for ulike beboergrupper med fellesskapsbyggende elementer. |  | I dag bærer utearealene innenfor planområdet preg av industri med utflytende arealer og overflateparkering. Planen sikrer et nytt, grønt gårdsrom som er tilrettelagt for lek, aktivitet og opphold for alle aldersgrupper. Deler av gårdsrommet løftes for å skape flatere partier egnet for dyrking, ballbane og oppholdssoner. Den eksisterende grønne skråningen tilrettelegges for lek og opphold på vegetasjonens premisser og kobles til uteoppholdsarealet i gårdsrommet. Her kan det etableres skogssti, hinderløype, klatrevegg, sklier og akebakke under bevarte trær. Det skal også etableres store, solfylte felles utearealer på takterrasser. | X | X |  |  |
| 1.7 | All transportvekst som skal følge av befolkningsveksten skal tas kollektivt, med sykkel og gange. Det innebærer gode, trafikksikre løsninger, gode forbindelser uten barrierer, belysning og sykkelparkering. |  | Det er utarbeidet en trafikkanalyse som følger planforslag. En mer intensiv bruk av arealet kan bety noe større trafikkmengder hvis det etableres dagligvarebutikk, men dette er vurdert til å være marginalt. I planforslaget legges det til rette for at sykkelen skal bli det naturlige valget over bilen i hverdagen. Det sikres et minimums antall parkeringsplasser for sykler i tråd med Oslo kommunes parkeringsnorm. I tillegg sikres det at det settes av felles arealer til service for sykkel. Dette kan for eksempel være i form av vaske- og reparasjonsareal for sykkel (med vann og sluk), oppbevaring av ekstrautstyr som verktøy, ekstradeler eller mer. En gangforbindelse skal åpnes mellom Sinsenveien og Hasleveien, samt en gangforbindelse fra torget til gårdsrommet, noe som bryter opp eksisterende barrierer i området. | X | X |  |  |
| 1.8 | Grå og tette overflater må endres til grønne dekker som vann kan trenge gjennom. |  | I dag er det ca. 117 parkeringsplasser på terreng innenfor planområdet. I planforslaget sikres det at all parkering skal legges til kjeller. Dette frigjør arealet over bakken til uteoppholdsarealer og grønnstruktur. Kommunens norm for blågrønn faktor skal tilfredsstilles. | X | X | X |  |
| 1.9 | Bydelen ønsker at alle bygge- og anleggsplasser skal være utslippsfrie, og benytte bærekraftige og avfallsreduserende tiltak. Bydelen oppfordrer til å prioritere fornybare energikilder og til å tenke innovativt og grønt i utformingen. |  | Tas til orientering. Planforslaget innebærer transformasjon av eksisterende bygningsmasse. Transformasjon av eksisterende struktur bidrar til redusert utslipp, materialbruk, avfall, samt mindre transport og støy i anleggsperioden. Å gjenbruke den eksisterende bygningsmassen medfører mindre utslipp enn riving av eksisterende bygg og oppføring av nybygg. Det sikres krav til tilknytning til fjernvarmenettet. | X | X |  |  |
| 1. 10 | Planområdet ligger i rød og gul støysone og rød luftforurensningssone. Dette må utredes grundig og hensyntas i den videre planleggingen. |  | Støyvurdering til regulering er utarbeidet av Brekke & Strand datert 11.11.2025. Håndtering av støy er redegjort for i planbeskrivelsen. Luftkvalitetsvurdering er utarbeidet av Sweco datert 10.10.2025. | X |  |  |  |
| 1.11 |  | Bydelen forutsetter at prosjektet blir universelt utformet. | Krav til tilgjengelighet i gjeldende forskrifter er lagt til grunn for planarbeidet. | X |  |  |  |

- Kommunale etater

| 2. | Byantikvaren (BYA) | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 2.1 | BYA fraråder planforslaget fordi de foreslåtte høydene vil forringe opplevelsen av de omkringliggende kulturmiljøene. BYA er derfor klart skeptisk til de foreslåtte høydene, primært mot bebyggelsen til Sinsenveien og fra platået ved Schouterrassen. De foreslåtte høydene vil også ha negativ innvirkning på småskalabebyggelse i Freiabyen og Haslebyen. Høyden på punktblokken i Hasleveien 26 bør ikke skape presedens for høyder i planinitiativet. BYA mener de foreslåtte høydene bryter med dominerende gategesims og opplevd gatehøyde i de ulike gatene. Siktlinjene og mellomrommene i bebyggelsen i Sinsenbyen vil reduseres betydelig. De foreslåtte volumene bør forskyves, og reduseres i høyde for å ikke forringe opplevelsen av lamellene. I det videre planarbeidet må det vises bygningsvolum som relaterer seg til den omkringliggende bebyggelsens dimensjoner og hvordan det påvirker kulturmiljøene i influensområdet. Anbefaler illustrasjoner i normal øyehøyde som viser situasjon med trær uten bladverk. | Prosjektet har blitt videreutviklet for å imøtekomme tilbakemeldingene fra BYA, spesielt angående byggehøyder og påvirkning på kulturmiljøene. Planforslaget har betydelig redusert byggehøydene fra opprinnelige 9-13 etasjer til nå 4-7 etasjer. I stedet for flere, høyere påbygg, legger plangrepet nå til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen. Mot Sinsenveien ligger maksimalt tillat byggehøyde lavere enn gesimshøyde til bebyggelsen på den andre siden av veien, slik at den opplevde gesimshøyden langs Sinsenveien er nå lik eller lavere enn gesimshøydene i Sinsenbyen. Dette tilsvarer maks 5 etasjer mot gata, før det åpnes for tilbaketrukne påbygg på 1-2 etasjer. Prosjektet vurderes nå å ivareta den opplevde volummessige balansen mellom Sinsenbyen og ny bebyggelse sett fra Sinsenveien. Fasaden mot Sinsenveien skal brytes opp med vertikale sprang. Ny bebyggelse mot Sinsenveien sikres et nedtonet uttrykk som ikke konkurrerer med eller alminneliggjør bebyggelsen i Sinsenbyen. En formingsveileder er utarbeidet som vedlegg til reguleringsbestemmelsene for å sikre god skalatilpasning og et visuelt uttrykk som harmonerer med det vernede kulturmiljøet Sinsenbyen. Planforslaget er illustrert med perspektiver i normal øyehøyde som viser situasjonen med trær uten bladverk. | X | X | X |  |
| 2.2 | BYA anbefaler ikke at planavgrensningen omfatter planområdet for regulering av Sinsenbyen. BYAs forslag til regulering av Sinsenbyen til hensynssone H_570 skal vedtas i løpet av høsten 2024. Krysset Olav Schous vei x Konghellegata x Sinsenveien har vært gjenstand for grundig faglig vurdering. BYA ser derfor ikke noen hensikt i at planavgrensningen for reguleringsplanen for Sinsenbyen skal endres. | Ved varsel om oppstart omfattet planområdet deler av krysset Sinsenveien x Konghellegata x Olaf Schaus vei for å kunne se på utfordringene i krysset i sammenheng. Dette er nå tatt ut av planområdet, slik at planavgrensningen ikke omfatter planområdet for regulering av Sinsenbyen. |  |  | X |  |
| 2.3 | BYA stiller ikke krav om arkeologisk registrering. Det minnes imidlertid om kulturminnelovens aktsomhetsparagraf, § 8 annet ledd, som gjelder generelt. | Tas til orientering. |  |  |  |  |
| 3. | Bymiljøetaten (BYM) | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 3.1 | BYM er positive til: - Etablering av allment tilgjengelig torg mot vest - At 90 % av eksisterende bygg skal gjenbrukes | Tas til orientering. I skisseprosjektet er det lagt til grunn gjenbruk av cirka 75% av den eksisterende konstruksjonen over bakken. Hoveddelen av eksisterende kjeller planlegges også bevart. Deler av bebyggelsen foreslås revet for å skape gangforbindelser gjennom området. |  |  |  |  |
| 3.2 | BYM er negativ til: Foreslåtte byggehøyder/volumer - Nytt bygg, bygg D - Høybygg på bygg C med 12 etasjer | Plangrepet er bearbeidet etter tilbakemeldinger ved varsel om oppstart. Blant annet er byggehøyder betydelig redusert og trappet ned mot omkringliggende bebyggelse. Ved offentlig ettersyn har planforslaget et mer langstrakt og lavere volum, sammenliknet med planinitiativet. Mens det opprinnelige planinitiativet i 2021 foreslo byggehøyder på 9-13 etasjer, og det reviderte planinitiativet i 2024 foreslo 3-10 etasjer (med et alternativ på opptil 12 etasjer for studentboliger), har det nåværende planforslaget byggehøyder på 4-7 etasjer. Mot Sinsenveien ligger maksimalt tillat byggehøyde lavere enn gesimshøyde til bebyggelsen i Sinsenbyen, på den andre siden av veien. Dette tilsvarer maks 5 etasjer mot gata, før det åpnes for tilbaketrukne påbygg på 1-2 etasjer. Planen åpner for etablering av et nytt bygg mot Hasleveien på inntil 6 etasjer. | X | X | X |  |
| 3.3 | Det må redegjøres nærmere for adkomst, vei og parkering. I dag er det 4 kjøre-adkomster til eiendommen. Alle leder til garasjer. Adkomster skal begrenses til en og plasseres til den vei hvor den skaper minst konflikter. Fri sikt skal dokumenteres og det skal være snumulighet på egen grunn. Trafikkanalyse skal vise trafikkbelastning og vurdere endret trafikkmønster. Varelevering skal løses på egen tomt. BYM ber om at det vurderes to rømningsveier som alternativ til å avsette arealer til adkomst og oppstillingsplass for brannbil. | Norconsult har utarbeidet en trafikkanalyse som følger planforslaget. Antall kjøreadkomster til planområdet reduseres fra 4 til 1. Avkjørsel til planområdet legges til eksisterende rampe fra Hasleveien. Avkjørselen oppfyller krav til utforming og sikt i Oslo kommunes gatenormal. Varelevering skal løses på egen tomt. I trafikkanalysen er trafikkbelastning og endret trafikkmønster vurdert. | X | X |  |  |
| 3.4 | BYM er positive til etablering av torg. Det bes om at det ikke legges kjøreadkomst via torget, at det etableres sykkelparkering, gode tiltak for overvannshåndtering og at eksisterende trær sikres og beskyttes i og etter byggeperioden. | Planforslaget åpner ikke for kjøreadkomst via torget. Minimum 10 % av sykkelparkeringsplassene skal plasseres på terreng, og enkelte av disse vil plasseres ved torget. Overvann skal håndteres iht. tretrinnsprinsippet, og er redegjort for i rapport Overvannshåndtering for detaljregulering. Det sikres at eksisterende tre ved torget skal bevares gjennom bestemmelsesområde #4. | X | X | X |  |
| 3.5 | Trær, grøntdrag og utearealer må sikres på en god måte. BYM er usikker på om god kvalitet og tilgjengelighet på grøntareal lar seg oppnå med areal lagt til tak og bratt terreng. Flate arealer gir mer tilgjengelighet enn skrå arealer. BYM er negative til store inngrep i skråningen. Grøntområdet er viktig for et godt lokalklima og god luftkvalitet. Rikt utviklet vegetasjon og sårbarhetssone for pollinerende innsekter. BYM mener at trær og naturverdier må kartlegges og planen må redegjøre for hvordan de skal ivaretas. Tiltak må sikres i bestemmelsene. Lek og opphold i skråningen må skje på vegetasjonens premisser. Bør være universelt utformet. BYM mener areal til torg ikke bør inngå i beregning av MUA. Det må legges frem sol-/skyggediagrammer. | Hageforum AS har foretatt en vegetasjonskartlegging av planområdet, datert 03.10.2025. Vegetasjonskartleggingen viser at området preges av fremmede arter og lavt naturmangfold, og den samlede belastningen på naturmiljøet ved utbygging vurderes som lav. Bevaring av de største trærne i skråningen vil bidra til å opprettholde en grønn struktur og kontinuitet i økosystemet. Alle trær med stammeomkrets over 90 cm målt en meter over terreng i skråningen sikres bevart gjennom bestemmelsesområde i planen, med unntak av de tre nordligste almene da disse står for tett på eksisterende bygg. Trærne vil bevare grønn struktur i skråningen og sikre biologisk kontinuitet i området. Det tillates terrenginngrep i skråningen for å skape gode overganger og forbindelser til boliger, nye kotehøyder og øvrig uteoppholdsareal. Tilrettelegging for leke og opphold i skråningen skal skje på terrengets og vegetasjonens premisser. Deler av gårdsrommet skal heves for å bedre overvannshåndtering, få større sammenhengende flate arealer og en trinnfri gangpassasje. Torget er ikke lagt til grunn for beregning av MUA innenfor planområdet. Sol- og skyggediagrammer følger planforslaget. | X | X | X |  |
| 3.6 | Det må legges til rette for god overvannshåndtering. Det bør sees på mulighet for å anlegge et fuktdrag mot Sinsenveien for å håndtere overvann og markere historisk bakkeløp. Grønndrag her har en viktig funksjon i dag og BYM ber om at det opprettholdes. Også på østsiden av bygg C bør grøntdraget ivaretas. Bebyggelse bør ikke gå helt ut mot fortau. BYM ber om snøopplag for egne masser. | Overvann skal håndteres iht. tretrinnsprinsippet, og er redegjort for i rapport Overvannshåndtering til detaljregulering, datert 03.11.2025. Åpne, lokale overvannsløsninger vil bidra til å rense overvannet som håndteres på tomten. Kvaliteten på overvann vurderes å ikke forverres etter utbygging sammenlignet med dagens situasjon. Funksjonen til grønndrag langs Sinsenveien opprettholdes. Det åpnes for en utskiftning av eksisterende vegetasjon. Vi viser til illustrasjonsplan som følger planforslaget. Byggegrense for felt BB1 (bygg C) er plassert med en minste avstand til fortau på ca. 2,5 m. | X | X |  |  |
| 3.7 | Utforming av bygg/tilbygg bør hensynta eksisterende bebyggelse på en bedre måte. BYM støtter PBEs anmodning om å undersøke alternativ utforming av påbygg med lavere høyder i lengderetning, eventuelt som tilbaketrukket påbygg. | Viser til kommentar til punkt 3.2. Plangrepet er bearbeidet etter tilbakemeldinger ved varsel om oppstart. Blant annet er byggehøyder betydelig redusert og trappet ned mot omkringliggende bebyggelse. Ved offentlig ettersyn har planforslaget et mer langstrakt og lavere volum, sammenliknet med planinitiativet. | X | X | X |  |
| 3.8 | BYM har ikke identifisert behov for miljøgate i Sinsenveien. Dette vil ikke kompensere for at gateløpet vil oppleves som trangere og mørkere. | Tas til orientering. Byggegrense mot Sinsenveien er plassert ca. 3,5 m fra fortau. I tillegg er det sikret at fasaden mot Sinsenveien skal brytes opp i vertikale sprang for å skape en nabolagsskala som tilpasser seg Sinsenbyen. Minimum 20% av fasadelivet skal trekkes tilbake minimum 2,5 meter, og ytterligere 20% minimum 5 meter fra byggelinjen. Forslagsstiller vurderer at avstandene som sikres gjøre at gateløpet ikke vil oppleves som trangt og mørkt. | X | X | X |  |
| 3.9 | Bygg D vil spise av uteoppholdsareal / grøntområder, og virke negativt på solforhold. | Sol- og skyggediagrammer viser at planforslaget ikke gir større endrede sol- og skyggeforhold for naboeiendommer i stor grad. Solanalyser viser solbelyste arealer på bakkeplan og takterrasser, med beregninger som indikerer oppfyllelse av Oslo kommunes normer for solbelyste uteoppholdsarealer for felles leke- og oppholdsarealer. | X |  |  |  |
| 3.10 | BYM anmoder om en analyse om hvordan forslaget vil påvirke vindforhold på fotgjengernivå og at det utføres tiltak som reduserer vindturbulens. | Prosjektet har gjennomført en mikroklimaanalyse for å vurdere hvordan planforslaget påvirker vindforholdene på gateplan. Analysen viser at den nye strukturen gir lunere forhold i uterommene, med høy og jevnt fordelt komfort, samt lav og uproblematisk vindhastighet. Planforslaget resulterer i roligere forhold på bakkeplan sammenlignet med eksisterende situasjon. Planlagte bygningsvolumer bidrar også til forbedret termisk komfort på bakkeplan innenfor planområdet. | X |  |  |  |
| 3.11 | Det er positivt med gjenbruk av 90 % av bygningsmassen. | Tas til orientering. Viser til kommentar til punkt 3.1. |  |  |  |  |
| 3.12 | BYM er generelt positiv til å bryte opp lange fasader/barrierer. Det er imidlertid flere forhold som er uklare og passasjene må redegjøres nærmere for. BYM ber om at det sikres tilstrekkelig bredde med gode kvaliteter, redegjøres for effekt på mikroklima/vind, er universelt utformet og ikke er til hinder for en god overvannshåndtering. | Innenfor bestemmelsesområde BG #1 skal det etableres en passasje med en trinnfri gangforbindelse fra Sinsenveien til f_UTE. Passasjen skal ha en bredde på minimum 6 m og fri høyde på minimum 6 m. Mikroklima, universell utforming og overvannshåndtering er redegjort for i planbeskrivelsen. | X | X |  |  |
| 3.13 | BYM har registrert behov for infrastruktur i området: - Innstramming av og torg i kryss Sinsenveien x Konghellegata - Offentlig torg mot Sinsenveien - KVU vurderer Hasleveien og Sinsenveien som aktuelle traseer for sykkelforbindelse mellom Hasle og Grünerløkka - Tryggere skolevei mot Sinsen skole, bla. bredere fortau i Sinsenveien til Signe Nesbakkens vei - Overvannshåndtering / fuktdrag - Fortau langs Hekkveien | I tråd med tilbakemeldinger i brev fra PBE den 30.10.2025 er det sikret følgende rekkefølgekrav til infrastruktur utenfor planområdet før rammetillatelse kan gis: Tilrettelegging for myke trafikanter og etablering av blågrønn infrastruktur i Konghellegata, i Sinsenveien (mellom Trondheimsveien og Hasleveien) og Hasleveien (mellom Sinsenveien og Hasleveien bro) skal sikres opparbeidet. | X | X |  |  |
| 4. | Brann- og redningsetaten | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 4.1 | Presiserer at tilgjengelighet for brannvesenets kjøretøy og materiell må ivaretas for eksisterende bygninger. Det forutsettes at det tilrettelegges for rednings- og slokkemannskap i henhold til krav i TEK 17 § 11-17. Det må sørges for at det er tilstrekkelig slokkevann. | Det skal tilrettelegges for rednings- og slokkemannskap i henhold til krav i TEK 17. |  |  |  |  |
| 5. | Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 5.1 | Forslaget kan utløse behov for etablering eller oppgradering av offentlig infrastruktur. Aktuelle tiltak kan være: - Utforming av kryss Haslevn. / Trondheimsvn. - Fortau langs Hekkeveien - Gateopprusting i Konghellegata - Tilrettelegging for sykkel i Carl Berner krysset / Christian Michelsens gate - Opparbeidelse/utvidelse av fortau og kjørevei langs Hasleveien | I tråd med tilbakemeldinger i brev fra PBE den 30.10.2025 er det sikret følgende rekkefølgekrav til infrastruktur utenfor planområdet før rammetillatelse kan gis: Tilrettelegging for myke trafikanter og etablering av blågrønn infrastruktur i Konghellegata, i Sinsenveien (mellom Trondheimsveien og Hasleveien) og Hasleveien (mellom Sinsenveien og Hasleveien bro) skal sikres opparbeidet. | X | X |  |  |
| 5.2 | Oppfordrer til å vurdere tiltak som gir høy grad av klimatilpasning og å jobbe for økt biologisk mangfold. | Tas til orientering. Temaer som overvannshåndtering, blågrønn faktor, vegetasjonskartlegging mm er redegjort for i planbeskrivelsen. Det sikres at uteoppholdsareal på tak, lokk og terreng osv. skal beplantes med et variert utvalg av vegetasjon som inkluderer trær, busker, stauder og gress for å fremme grønn infrastruktur, årstidsvariasjon, estetisk verdi og biologisk mangfold. Ved nyplanting av trær og øvrig vegetasjon skal det benyttes arter tilpasset de klimatiske forholdene på stedet, som gir gode forhold for pollinerende insekter. | X | X |  |  |
| 6. | Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 6.1 | REG ber om at renovasjonsløsning, bebyggelsesstruktur og adkomst blir utredet på et overordnet nivå som en del av planarbeidet, slik at løsningen planlegges samtidig med hele områdets bebyggelsesstruktur. | Tas til orientering. Renovasjonsløsning og adkomst er utredet på et overordnet nivå som en del av planarbeidet. | X |  |  |  |
| 6.2 | REG anbefaler at det sees på muligheten for nedgravde avfallsbrønner. Det vises til veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger og REGs forskrift for avfallshåndtering, samt vedlegg til veilederen som omhandler kommende krav. Endelig avgjørelse om renovasjonsløsning for husholdninger skal alltid tas i samråd med REG. Husholdningsavfall skal være adskilt fra næringsavfall. | Renovasjon for husholdninger og næringsarealer skal etableres separat. For husholdninger skal renovasjon løses med nedgravde eller delvis nedgravde avfallsbeholdere og med avfallsdunker på hjul. Avfallsdunker på hjul planlegges etablert i en lukket avfallsbod i eksisterende kjeller, med adkomst via eksisterende rampe. I gårdsrommet planlegges det etablert helt eller delvis nedgravde avfallsbeholdere. Renovasjonsbil skal ha adkomst fra Hasleveien mellom øst for eksisterende bebyggelse, via gangpassasjen fra Sinsenveien til Hasleveien. Vendehammer for renovasjonsbil skal integreres i den helhetlige utformingen av utearealet. | X |  |  |  |
| 7. | Vann- og avløpsetaten (VAV) | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 7.1 | VA-ledningene som krysser planområdet skal være et tema tidlig i planprosessen. | Parallelt med bygningen i felt KBA2 ligger det en spillvannsledning og en overvannsledning. Grunnlag fra underoslo.no viser at ledningene ligger dypt (rundt 3 til 4 meters overdekning). BYMs oversiktskart viser også at det er flere kummer og sluk i området. Det må planlegges i detalj hvilke deler av de kommunale ledningene parallelt med bygning i felt KBA2 som eventuelt kan utgå, og hva som må legges om. Løsning for kommunale VA-anlegg må planlegges og vurderes i videre dialog med Vann- og avløpsetaten (VAV) før rammetillatelse. | X |  |  |  |
| 7.2 | En vannledning i krysset Olaf Schous vei x Konghellegata x Sinsenveien er blant ledningene VAV ønsker sikringssone for i KPA i høringsutkast. Ber derfor om at sikringssonen blir tatt inn i kart og bestemmelser for detaljreguleringen. | Krysset Olaf Schous vei x Konghellegata x Sinsenveien er tatt ut av planområdet. Sikringssonen er ikke tatt inn i kart- og bestemmelser for detaljreguleringen ved offentlig ettersyn. |  |  |  |  |
| 7.3 | VAVs innspill til overvannshåndtering er delvis ivaretatt i PBEs område- og prosessavklaring og referat fra oppstartsmøte. VAV poengterer at det er gunstig å gjøre overslagsberegninger av overvannsmengder i alle stadier av planleggingen for alle trinn i tretrinnsstrategien, og vurdere tentative plasseringer av tiltak. | Det sikres at overvann skal tas hånd om etter Oslo kommunes 3-trinnsstrategi og med anbefalte klimapåslag fra Norsk Klimaservicesenter definert i «Klimaprofilen for Oslo og Akershus» fra april 2022. Prosjektet har utført detaljerte overvannsberegninger iht. tretrinnsstrategien. Resultatene fra disse beregningene er presentert i tabeller i rapporten Overvannshandtering til detaljregulering. | X | X |  |  |
| 8. | Oslobygg KF | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 8.1 | Oslobygg KF har konkludert med at forslaget ikke har påvirkning på kommunens formålsbygg eller interesser. | Tas til orientering. |  |  |  |  |

- Statlige instanser

| 9. | Statsforvalteren i Oslo og Viken | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 9.1 | Planområdet er støyutsatt. Støyforholdene må avklares så tidlig som mulig i planprosessen, slik at det blir premissgivende for planlegging av bebyggelsen. Det må gjøres grundig vurdering av lokalisering av bebyggelse, planløsninger, bruksformål og utearealer. I den grad det kan aksepteres avvik fra anbefalte grenseverdier, bør det sikres at alle boenheter har tilgang til stille side hvor soverom kan plasseres. For støyutsatte fasader kan det aksepteres bruk av tiltak for dempet fasade. Det gjelder også de få boenhetene som ikke kan oppnå stille side. Valg av avbøtende tiltak må begrunnes og spesifiseres i bestemmelser. Kompenserende tiltak som sol og lys, gode uteoppholdsarealer, utsikt, rekreasjonsområder og andre faktorer må vurderes. | Støyvurdering til regulering er utarbeidet av Brekke & Strand datert 11.11.2025. Planforslaget legger til rette for å gjenbruke eksisterende bebyggelse i størst mulig grad. Dette legger føringer på utformingen av planløsninger for boenheter, samt muligheten for å bygge seg en stille side. Mot Sinsenveien gjør byggets grunnform at det ikke er mulig å få en planløsning med stille side for alle boenhetene. Det åpnes derfor for bruk av dempet fasade som erstatning for stille side for inntil 15 % av boenhetene i planbestemmelsene. Det tillates ikke dempet fasade som erstatning for stille side for ettromsleiligheter. For å ivareta bokvaliteten for boenhetene er det blant annet sikret at alle boenheter mot Sinsenveien skal ha et privat uteareal og fasader mot to himmelretninger. Fasader i to himmelretninger oppnås gjennom sprang i fasaden. Sprangene i fasaden skaper også noe redusert støy ved hjørner. | X | X |  |  |
| 10. | NVE | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 10.1 | I sin generelle tilbakemelding viser NVE til deres kartbaserte veileder for reguleringsplan og ber om at den brukes i planarbeidet. NVE anbefaler også å bruke deres nettsider for arealplanlegging. Her finnes også kartløsninger med mye arealinformasjon. | Tas til orientering. NVEs ressurser er benyttet i planarbeidet. |  |  |  |  |
| 11. | BaneNOR | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 11.1 | Jernbanens infrastruktur er sårbar for endringer i grunnen. Stabiliteten må opprettholdes. Det må gjennomføres tilstrekkelige undersøkelser av grunnforholdene. | Områdestabilitet og skred i bratt terreng er redegjort for i Geotekniske uttalelser utarbeidet av DMR Miljø og Geoteknikk. | X |  |  |  |
| 11.2 | BaneNOR ber om at jernbanens drenering ikke tilføres overvann fra planområdet. | Jernbanens drenering tilføres ikke overvann fra planområdet da jernbanen ligger oppstrøms fra planområdet. Ved flomhendelser sikrer fall på terreng at overvann ledes trygt videre nedstrøms. |  |  |  |  |
| 11.3 | Området er støyutsatt fra jernbanen. BaneNOR mener det er grunn til å være tilbakeholden med å plassere støysensitive funksjoner nært jernbanen og ber om at støy vurderes. | Støyvurdering til regulering er utarbeidet av Brekke & Strand datert 11.11.2025. Hele prosjektområdet ligger utenfor både rød og gul støysone for støy fra jernbane. |  |  |  |  |
| 11.4 | Det forventes at forslagsstiller setter seg inn i BaneNORs krav til planlegging og deres tekniske regelverk før det utarbeides planforslag. | Tas til orientering. |  |  |  |  |

- Organisasjoner

| 12. | Sporveien | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 12.1 | Det opplyses om at det ikke kan gjennomføres tiltak nærmere enn 30 m fra t-banens traseer uten tillatelse fra kjøreveiens eier. Det vil være en forutsetning ved byggesak. Sporveien anbefaler å ta kontakt for gjennomgang av planforslag før det blir lagt ut til offentlig ettersyn. | Hensynssone H190_1 videreføres i planen. Innenfor sikringssonen vist på plankartet, er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som medfører sprenging, peleramming, spunting, boring i grunnen, tunneldriving, eller andre tiltak som kan medføre fare for skade på tunnelanlegget. Dokumentasjon for at et tiltak ikke vil føre til skade eller fare for skade på tunnel/kulvert skal medfølge søknad om tiltak og skal godkjennes av Sporveien. Forslagsstiller har vært i dialog med Sporveien før innsendelse av planforslag til offentlig ettersyn. | X | X | X |  |
| 12.2 | Sporveien erfarer at flere av de som flytter inn i nye boliger nær T-banen ikke har samme toleranse for støy som det er lagt opp til. Også der utbygger har overholdt grenseverdiene for støybelastning som er satt i reguleringsplan, vil beboere kunne nå frem med klager og krav om retting. Sporveien vil derfor være mer restriktiv når nye byggegrenser fastsettes. | Tas til orientering. |  |  |  |  |
| 12.3 | Det stilles krav for sikring av Sporveiens infrastruktur under bakken, herunder eventuell numerisk analyse av belastningen mot tunnel. | Det vises til kommentar til punkt 12.1. | X | X | X |  |
| 12.4 | Det stilles krav om støy-&vibrasjonsreduserende tiltak på nybygg i forhold til støy/vinrasjoner fra t-baneanlegg. | Tas til orientering. |  |  |  |  |
| 13. | Ruter | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 13.1 | Ruter anbefaler at det stilles rekkefølgekrav om at Rosenhoff trikkeholdeplass sikres finansiering. Holdeplassen er en av de med lavest standard i trikkenettet. Holdeplassens utforming eller finansiering er ikke avklart, i forbindelse med opprustingsprosjekt av Trondheimsveien. | I tråd med tilbakemeldinger i brev fra PBE den 30.10.2025 er det sikret følgende rekkefølgekrav til infrastruktur utenfor planområdet før rammetillatelse kan gis: Tilrettelegging for myke trafikanter og etablering av blågrønn infrastruktur i Konghellegata, i Sinsenveien (mellom Trondheimsveien og Hasleveien) og Hasleveien (mellom Sinsenveien og Hasleveien bro) skal sikres opparbeidet. |  |  |  |  |
| 14. | Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 14.1 | Protesterer ikke mot omregulering til boliger på eiendommen. | Tas til orientering. |  |  |  |  |
| 14.2 | Mener forslaget til utbygging tar for lite hensyn til eksisterende bygg og området rundt. De prosjekterte påbyggene er for dominerende i forhold til kulturminnene like i nærheten, blant annet Sinsenbyen og Hasle hageby. | Prosjektet har blitt videreutviklet for å imøtekomme tilbakemeldinger, spesielt angående byggehøyder og påvirkning på kulturmiljøene. Planforslaget har betydelig redusert byggehøydene fra opprinnelige 9-13 etasjer til nå 4-7 etasjer. I stedet for flere, høyere påbygg, legger plangrepet nå til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen. Mot Sinsenveien ligger maksimalt tillat byggehøyde lavere enn gesimshøyde til bebyggelsen på den andre siden av veien, slik at den opplevde gesimshøyden langs Sinsenveien er nå lik eller lavere enn gesimshøydene i Sinsenbyen. Dette tilsvarer maks 5 etasjer mot gata, før det åpnes for tilbaketrukne påbygg på 1-2 etasjer. Prosjektet vurderes nå å ivareta den opplevde volummessige balansen mellom Sinsenbyen og ny bebyggelse sett fra Sinsenveien. Fasaden mot Sinsenveien skal brytes opp med vertikale sprang. Ny bebyggelse mot Sinsenveien sikres et nedtonet uttrykk som ikke konkurrerer med eller alminneliggjør bebyggelsen i Sinsenbyen. En formingsveileder er utarbeidet som vedlegg til reguleringsbestemmelsene for å sikre god skalatilpasning og et visuelt uttrykk som harmonerer med det vernede kulturmiljøet Sinsenbyen. Prosjektet vurderes ikke å forringe opplevelsesverdiene av Freiabyen. Dette skyldes topografien, avstanden mellom planområdet og Freiabyen, samt at Gjøvikbanen fungerer som et tydelig skille. | X | X | X |  |
| 14.3 | Fortidsminneforeningen mener mer av eksisterende bygg kan gjenbrukes. | Det er en ambisjon i prosjektet om å gjenbruke store deler av eksisterende bygg og å være et foregangsprosjekt for ombruk og transformasjon. Deler av bebyggelsen foreslås revet for å skape gangforbindelser gjennom området. |  |  |  |  |
| 15. | Hafslund | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 15.1 | Planområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme og det leveres fjernvarme til byggene i dag. Hafslund anbefaler å beholde vannbåren oppvarming, og at nye bygg også etableres med vannbårent system. | Det sikres at tiltak over 1000 m² innenfor områder som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven skal tilknyttes fjernvarmeanlegget, i tråd med føringer i KPA. |  | X |  |  |
| 15.2 | I byggefase vil fjernvarme være et godt alternativ som fossilfri byggevarme. | Tas til orientering. |  |  |  |  |
| 16. | Elvia | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 16.1 | Planforslaget må hensynta anlegg som er nødvendig for Elvia å etablere og drifte, samt adkomst til disse. | Tas til følge. Nettstasjon skal integreres i bebyggelsen. |  |  |  |  |
| 16.2 | Dersom planforslaget forutsetter omlegging/flytting av eksisterende regionalnett må det tas kontakt med Elvia på et tidlig tidspunkt. Det kan normalt iverksettes tiltak 2 m inntil kabelgrøft for regionalnett, målt fra ytterkant. | Tas til orientering. Dersom planforslaget forutsetter omlegging/flytting av eksisterende regionalnett vil Elvia bli kontaktet i senere fase, frem mot rammetillatelse. |  |  |  |  |
| 16.3 | Det kan normalt iverksettes tiltak 1 m inntil kabelgrøft for lavspennings- og høyspennings kabelanlegg. | Tas til orientering. |  |  |  |  |
| 16.4 | Det er en eksisterende nettstasjon innenfor planområdet som må hensyntas. Elvia ser at det høyst sannsynlig vil være behov for å etablere en ny nettstasjon for å sikre strømforsyning til planområdet. Det bør settes av areal i plankart og/eller sikres i planbestemmelsene. Nettstasjon ønskes plassert sentralt for optimal strømforsyning. Det vises til avstandskrav til plassering i forskrifter og retningslinjer. Elvia ønsker at utbygger tar kontakt i god tid før utbygging for å avklare hvordan planområdet skal forsynes med strøm. | Det sikres at nettstasjon skal integreres i bebyggelsen. Plassering og størrelse på denne vil fastsettes nærmere i senere fase, frem mot rammetillatelse. |  |  |  |  |

- Private

| 17. | Schouterrassen borettslag | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 17.1 | Foreslåtte høyder går over all eksisterende struktur og ikoniske bygg (kirkespir, tårnene på Carl Berner / Schousterrassen borettslag). Eksisterende bebyggelse oppleves som positiv. Det har høyde som er tilpasset Sinsenbyen. Planforslaget fremstår derimot som en større barriere og vil ha konsekvenser for dagslysforhold for omkringliggende bebyggelse. Klart skeptisk til høydene som foreslås og ber om at de nedjusteres. Bebyggelsen må forholde seg til høydene på eksisterende bebyggelse rundt planområde. I dag forholder byggehøydene i området seg til hverandre, hvor 5 etasjer er hovedregelen, med 2-3 etasjer i småhusbebyggelsen. | Prosjektet har blitt videreutviklet for å imøtekomme tilbakemeldinger ved varsel om oppstart, spesielt angående byggehøyder og påvirkning på omkringliggende bebyggelse og kulturmiljø. Planforslaget har betydelig redusert byggehøydene fra opprinnelige 9-13 etasjer til nå 4-7 etasjer. I stedet for flere, høyere påbygg, legger plangrepet nå til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen. Mot Sinsenveien ligger maksimalt tillat byggehøyde lavere enn gesimshøyde til bebyggelsen på den andre siden av veien, slik at den opplevde gesimshøyden langs Sinsenveien er nå lik eller lavere enn gesimshøydene i Sinsenbyen. Dette tilsvarer maks 5 etasjer mot gata, før det åpnes for tilbaketrukne påbygg på 1-2 etasjer. Prosjektet vurderes nå å ivareta den opplevde volummessige balansen mellom Sinsenbyen og ny bebyggelse sett fra Sinsenveien. | X | X | X |  |
| 17.2 | Bekymret for byggekvalitet, arkitektonisk uttrykk, materialitet og tilpasning. Volumene vist i planforslaget er ikke tilpasset områdets arkitektoniske uttrykk. Ønsker at det utarbeides en material- og fargeveileder som stiller krav til materialbruk og farger i planforslaget. Ønsker også at gateovergangene og kantsonene beskrives. | Ny bebyggelse er foreslått med en nedtonet arkitektur som ikke konkurrerer med eller alminneliggjør Sinsenbyen. Fasaden mot Sinsenveien skal brytes opp med vertikale sprang. Det er utarbeidet en formingsveileder som vedlegg til reguleringsbestemmelsene for å sikre god skalatilpasning og et visuelt uttrykk som harmonerer med omkringliggende bebyggelse og kulturmiljø. Kantsoner er beskrevet og illustrert i illustrasjonsvedlegg. | X | X | X |  |
| 17.3 | Det stilles spørsmål ved hvor realistisk det er at det vil bli åpne grønne arealer, som fremstilt? Det er ikke nok uteoppholdsareal i prosjektet. Grøntarealer på takterrasser vil gi lite tilbake til nabolaget. De ønsker grundigere redegjørelser for hvordan fortettingen er med på å gi en økning i områdets grøntarealer til glede for alle beboere i nærområdet. Historisk var det et flott parkrag på 83/350, men i dag er det i hovedsak asfalter. Beboere jobber for å etablere en felles park på dette arealet. En nabolagspark i dette området kunne være til stor glede for nye beboere i Hasleveien, da grøntområder er noe området allerede mangler. Borettslaget foreslår et rekkefølgekrav for å sikre opparbeidelse av felles rekreasjonområde på taket 83/350. | Planen sikrer et nytt, grønt gårdsrom som er tilrettelagt for lek, aktivitet og opphold for alle aldersgrupper. Deler av gårdsrommet løftes for å skape flatere partier egnet for dyrking, lek og oppholdssoner. Den eksisterende grønne skråningen tilrettelegges for lek og opphold på vegetasjonens premisser og kobles til uteoppholdsarealet i gårdsrommet. Her kan det etableres skogssti, hinderløype, klatrevegg, sklier og akebakke under bevarte trær. En gangforbindelse skal åpnes mellom Sinsenveien og Hasleveien, og fra torget til gårdsrommet, noe som gjør gårdsrommet tilgjengelig for nærområdet. Planforslaget sikrer nok uteoppholdsareal i henhold til utearealnormen. Felles uteoppholdsareal på takterrasse, areal brattere enn 1:3 og gangpassasje gjennom planområdet kan medregnes i MFUA og SFUA der disse tilrettelegges for lek og opphold. | X | X | X |  |
| 17.4 | Bekymret for fraflytting av eksisterende offentlig tilbud, som skole og barnehage. | Det er ikke skole og barnehage innenfor planområdet som blir påvirket av planforslaget. |  |  |  |  |
| 17.5 | Bekymret for økt trafikk i området pga. økt antall beboere. Ber om en redegjørelse for hvordan den nye bebyggelsen vil bidra til å gjøre krysset mer oversiktlig og til glede. Ber om en beskrivelse for hvordan parkering er tenkt løst. Det er stor pågang på de få parkeringene som finnes i nabolaget i dag. Beboere opplever et stort trykk på kollektivtilbudet i dag. Frykter økt press. | All bilparkering skal legges i en felles parkeringskjeller med avkjørsel via en rampe mot Hasleveien. Planforslaget legger opp til etablering av maksimalt 140 parkeringsplasser. Dette er en reduksjon fra dagens situasjon med 157 parkeringsplasser. All trafikk fra planområdet vil bli ført ut i Hasleveien. En mer intensiv bruk av arealet kan bety noe større trafikkmengder hvis det etableres dagligvarebutikk, men dette er vurdert til å være marginalt i trafikkanalysen. | X |  |  |  |
| 17.6 | Boligsammensetning: Sinsenbyen er dominert av mange små leiligheter, og opplever høy utskiftning av beboere. | Planen sikrer en variert leilighetsfordeling i tråd med leilighetsnormen, og tilfører nærområdet flere større boenheter for å motvirke dominansen av små leiligheter. | X | X |  |  |
| 17.7 | Positive til transformasjon fremfor riving av eksisterende bygg. Nybygg har erfaringsmessig lavere standard enn eldre bygg og de understreker viktigheten av å gjøre gode vurderingen i den fasen prosjektet er i nå for å oppnå best mulig miljøgevinst. Ønsker å se vurderinger på hvordan bebyggelsen kan løses med minst mulig CO2 avtrykk. | I skisseprosjektet er det lagt til grunn gjenbruk av cirka 75% av den eksisterende konstruksjonen over bakken. Hoveddelen av eksisterende kjeller planlegges også bevart. Deler av bebyggelsen foreslås revet for å skape gangforbindelser gjennom området. Transformasjonen av eksisterende struktur bidrar til redusert utslipp, materialbruk, avfall, samt mindre transport og støy i anleggsperioden. Gjenbruk av bygningsmassen medfører mindre utslipp enn riving og oppføring av nybygg. | X |  |  |  |
| 17.8 | Beboere er ikke av den samme oppfatningen om at det ikke finnes et lokalt torg/nærsenter. Utbygger bes redegjøre for hvilke forretninger og tilbud som skal tilbys med det nye prosjektet sammenliknet med det som allerede finnes. De opplever en mangel på ikke-kommersialiserte møteplasser i området og er positive at det legges til rette for slike aktiviteter på gateplass og mot krysset. | Tas til orientering. Forslagsstiller har en pågående prosess med Natural State som jobber med en stedsutviklingsstrategi for prosjektet gjennom medvirkning med eksisterende aktører og nabolag. Konkret hvilke forretninger og tilbud som vil komme i prosjektet vil kunne redegjøres for i senere faser. |  |  |  |  |
| 18. | Utsiktstoppen borettslag | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 18.1 | Å øke høyden av bygg A vil ha svært negative konsekvenser for lysinnslipp for mange av deres beboere. De mener eksisterende flate på 14000 m2 over bakken bør være tilstrekkelig for et godt prosjekt. | Prosjektet har blitt videreutviklet for å imøtekomme tilbakemeldinger ved varsel om oppstart, spesielt angående byggehøyder og påvirkning på omkringliggende bebyggelse og kulturmiljø. Planforslaget har betydelig redusert byggehøydene fra opprinnelige 9-13 etasjer til nå 4-7 etasjer. I stedet for flere, høyere påbygg, legger plangrepet nå til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen. En vurdering av dagslysforholdene for nabobygget i Hasleveien 26 er utført av Marini Consulting. | X | X | X |  |
| 18.2 | Usikre på om de tiltenkte ferdselsårene tjener noen hensikt. Dersom det er tenkt med biltrafikk er det ikke gunstig. Antakelig er det bare gange- og sykkeltrafikk mellom studentboligene og Sinsen-lamellene det vil være gunstig for. Ber forslagsstiller begrunne for hvem, for hvilke trafikanter og hvorfor tverrforbindelsene planlegges der de gjør. | Det sikres en tverrforbindelse fra Sinsenveien til Hasleveien via gårdsrommet. Denne forbindelsen vil bli et nytt tilbud for fotgjengere og syklister. | X | X |  |  |
| 18.3 | Svært bekymret for forventet trafikksituasjon planforslaget vil medføre. Prosjektet planlegger all trafikk gjennom Hasleveien 26, som er en allerede utfordrende vei med smale, uoversiktlige svinger, spesielt på vinterstid. Sinsenveien er bredere, slakere, gir mindre støyforsterking, og er mer fleksibel for inn- og utkjøring samt skilting enn Hasleveien. Her er det mulighet for å kombinere grøntområder, gang- og sykkelvei med underjordisk adkomst for parkering og varetransport. Det bør gjennomføres en grundig trafikkanalyse av konsekvensene ved åpen forbindelse/adkomst for Hasleveien og vurdere et alternativ med adkomst fra Sinsenveien. Vurder løsninger for bedrer trafikksikkerheten for myke trafikanter og vurder å redusere antallet boenheter for mindre belastning. | Det er utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med planforslaget. All trafikk fra planområdet vil bli ført ut i Hasleveien. Avkjørselen mot Hasleveien oppfyller krav til utforming og sikt i gatenormal for Oslo og planlegges ikke forandret. Trafikkanalysen forventer en økning i trafikkmengden i Hasleveien. Dette vurderes imidlertid som lite problematisk for trafikkavvikling og trafikksikkerhet, da trafikkmengdene er beskjedne og Hasleveien ikke er for bratt for tunge kjøretøy, iht. trafikkanalysen. | X |  |  |  |
| 18.4 | Kommunen struper tilførselen til det kommunale ledningsnettet fra deres og bebyggelsen rundt, noe som fører til at vann slår tilbake opp i deres rør ved store nedbørshendelser. Har bla. ført til oversvømmelser i garasjeanlegget. | Overvann skal håndteres iht. tretrinnsprinsippet, og er redegjort for i rapport Overvannshåndtering til detaljregulering, datert 03.11.2025. Beregninger viser at prosjektet vil redusere påslipp til det kommunale nettet. | X |  |  |  |
| 18.5 | Mener det ikke har vært omfattende brukermedvirkning. Det har kun vært en spørreundersøkelse på nett sommeren 2021 og et arbeidsverksted hvor kun 1-2 representanter fra hvert borettslag kunne delta. Det har nå oppstått en beboeraksjon. Det ser ut til at plangrensen går over deres eiendom og at det planlegges tiltak her uten å ha vært i kontakt med dem. | Forslagsstiller har en pågående prosess med Natural State som jobber med en stedsutviklingsstrategi for prosjektet gjennom medvirkning med eksisterende aktører og nabolag. Medvirkningen er dokumentert i en egen rapport som er vedlagt planforslaget. Forslagsstiller har vært i dialog med borettslaget i forbindelse med planarbeidet. | X |  |  |  |
| 19. | Fjellhaug sameie | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 19.1 | Selv det laveste alternativet vil stå i skarp kontrast til nærliggende bebyggelse, både småhusbebyggelsen i øst og blokkene i Sinsenbyen. Vil innføre et arkitektonisk fremmedelement i området som vil redusere lysforholdene for naboer dramatisk. | Planforslaget har betydelig redusert byggehøydene fra opprinnelige 9-13 etasjer til nå 4-7 etasjer. I stedet for flere, høyere påbygg, legger plangrepet nå til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen. Mot Sinsenveien ligger maksimalt tillat byggehøyde lavere enn gesimshøyde til bebyggelsen på den andre siden av veien, slik at den opplevde gesimshøyden langs Sinsenveien er nå lik eller lavere enn gesimshøydene i Sinsenbyen. Dette tilsvarer maks 5 etasjer mot gata, før det åpnes for tilbaketrukne påbygg på 1-2 etasjer. Prosjektet vurderes nå å ivareta den opplevde volummessige balansen mellom Sinsenbyen og ny bebyggelse sett fra Sinsenveien. Fasaden mot Sinsenveien skal brytes opp med vertikale sprang. Ny bebyggelse mot Sinsenveien sikres et nedtonet uttrykk som ikke konkurrerer med eller alminneliggjør bebyggelsen i Sinsenbyen. En formingsveileder er utarbeidet som vedlegg til reguleringsbestemmelsene for å sikre god skalatilpasning og et visuelt uttrykk som harmonerer med omkringliggende bebyggelse. Prosjektet vurderes ikke å forringe opplevelsesverdiene av småhusbebyggelsen i øst. Dette skyldes topografien, avstanden mellom planområdet og Freiabyen, samt at Gjøvikbanen fungerer som et tydelig skille. Sol- og skyggestudier er vedlagt planforslaget. Det er utarbeidet et kulturminnenotat som følger planforslaget. | X | X | X |  |
| 19.2 | Minner om at planområdet grenser til kulturhistoriske bygninger som Fjellhaug Utdanningssenter og Hasle hageby. Blokker på 10-12 etasjer tett på disse kan vanskelig sies å være forenelig med vern. | Viser til kommentar til punkt 19.1. | X | X | X |  |
| 19.3 | Det er allerede kritisk situasjon med tanke på tilbud for barn og unge på Sinsen og Løren. Skole- og barnehager er under sterkt press, og Hasle-Løren fotballklubb har satt inntaksstopp for flere aldersklasser. Forslaget vil forverre situasjonen ytterligere. Oppvekstsvilkår må prioriteres foran ytterligere fortetting. | Tas til orientering. PBE har opplyst at det pågår en transformasjon av Sophies Minde i Trondheimsveien 132. Her planlegges det barnehage med inntil 20 avdelinger. Det er vurdert at det nye barnehagetilbudet på Sophies Minde samt eksisterende barnehager dekker det lokale behovet i nærområdet. | X |  |  |  |
| 20. | Hasle hageby sameie v/ Bjørn Kalsnes | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 20.1 | Det er ikke så lett å se hvordan utbyggingen vil oppleves fra deres sameie. | Planforslagets virkninger illustreres i illustrasjonsvedlegg. |  |  |  |  |
| 20.2 | Frykter at utbyggingen vil virke belastende for kommunale tjenester. Bekymret for manglende felles områder/parker/sted for beboere, spesielt ungdom. | Planen sikrer et nytt, grønt gårdsrom som er tilrettelagt for lek, aktivitet og opphold for alle aldersgrupper. Deler av gårdsrommet løftes for å skape flatere partier egnet for dyrking, lek og oppholdssoner. Den eksisterende grønne skråningen tilrettelegges for lek og opphold på vegetasjonens premisser og kobles til uteoppholdsarealet i gårdsrommet. Her kan det etableres skogssti, hinderløype, klatrevegg, sklier og akebakke under bevarte trær. En gangforbindelse skal åpnes mellom Sinsenveien og Hasleveien, og fra torget til gårdsrommet, noe som gjør gårdsrommet tilgjengelig for nærområdet. | X | X | X |  |
| 20.3 | Det stilles spørsmål til anleggsperioden. Når den vil være, hvor lenge og hva slags konsekvenser det vil ha for fremkommelighet og generell situasjon for deres sameie. | Anleggsperioden planlegges ikke før en detaljregulering er vedtatt. Det vil bli tatt hensyn til fremkommelighet og naboene. |  |  |  |  |
| 21. | Hasle hageby sameie v/ Caroline P. Waack og Håkon Selvig Bratland | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 21.1 | Høyde og utnyttelse er ikke i samsvar med KPA og må reduseres betydelig, da høyder skal tilpasses nærliggende bebyggelse. Det vil tilsvare maks fem etasjer. Bokvalitet i eksisterende bebyggelse er sterkt knyttet til høyder og utnyttelsesgrad i dette planforslaget. Lys- og solforhold vil bli betydelig redusert. Krever grundige analyser og dokumentasjon på hvordan prosjektet skal unngå å påvirke dette før vedtak. Oppfordrer til å utarbeide en reguleringsplan med svært reduserte høyder og utnyttelsesgrad der man legger vekt på høy grad av bokvalitet, sosial bærekraft, tilpasning til eksisterende bebyggelse og viktige kulturmiljøer. | Planforslaget har betydelig redusert byggehøydene fra opprinnelige 9-13 etasjer til nå 4-7 etasjer. I stedet for flere, høyere påbygg, legger plangrepet nå til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen. Sol- og skyggestudier, samt en analyse av vindforhold og termisk komfort, er vedlagt planforslaget. | X | X | X |  |
| 21.2 | Omkringliggende kulturområder blir ikke hensyntatt. Høyden og utnyttelsesgraden utgjør den største negative påvirkningen. | Mot Sinsenveien ligger maksimalt tillat byggehøyde lavere enn gesimshøyde til bebyggelsen på den andre siden av veien, slik at den opplevde gesimshøyden langs Sinsenveien er nå lik eller lavere enn gesimshøydene i Sinsenbyen. Dette tilsvarer maks 5 etasjer mot gata, før det åpnes for tilbaketrukne påbygg på 1-2 etasjer. Prosjektet vurderes nå å ivareta den opplevde volummessige balansen mellom Sinsenbyen og ny bebyggelse sett fra Sinsenveien. Ny bebyggelse er foreslått med en nedtonet arkitektur som ikke konkurrerer med eller alminneliggjør Sinsenbyen. Prosjektet vurderes ikke å forringe opplevelsesverdiene av småhusbebyggelsen i øst. Dette skyldes topografien, avstanden mellom planområdet og Freiabyen, samt at Gjøvikbanen fungerer som et tydelig skille. Det er utarbeidet et kulturminnenotat som følger planforslaget. | X | X | X |  |
| 21.3 | Frykter nok et prosjekt med et beboer-/brukerantall som en liten norsk kommune uten reelle krav og forpliktelser om store, åpne og tilrettelagte grøntområder, tilbud til barn og unge, idrettsanlegg og nok barnehage- og skoleplasser. | Planen sikrer et nytt, grønt gårdsrom som er tilrettelagt for lek, aktivitet og opphold for alle aldersgrupper. Deler av gårdsrommet løftes for å skape flatere partier egnet for dyrking, lek og oppholdssoner. Den eksisterende grønne skråningen tilrettelegges for lek og opphold på vegetasjonens premisser og kobles til uteoppholdsarealet i gårdsrommet. Her kan det etableres skogssti, hinderløype, klatrevegg, sklier og akebakke under bevarte trær. En gangforbindelse skal åpnes mellom Sinsenveien og Hasleveien, og fra torget til gårdsrommet, noe som gjør gårdsrommet tilgjengelig for nærområdet. | X | X | X |  |
| 21.4 | Veiene i området er smale, bratte og uoversiktlige og fortauene er smale eller ikke-eksisterende. Bekymret for tungtransport i anleggsperioden. Det nye trafikkbildet vil få store negative konsekvenser for tryggheten for myke trafikanter. | Det er utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med planforslaget. All trafikk fra planområdet vil bli ført ut i Hasleveien. Avkjørselen mot Hasleveien oppfyller krav til utforming og sikt i gatenormal for Oslo og planlegges ikke forandret. Trafikkanalysen forventer en økning i trafikkmengden i Hasleveien. Dette vurderes imidlertid som lite problematisk for trafikkavvikling og trafikksikkerhet, da trafikkmengdene er beskjedne og Hasleveien ikke er for bratt for tunge kjøretøy, iht. trafikkanalysen. | X |  |  |  |
| 21.4 | Økt belastning med støy og luftforurensning ved økt trafikk både under og etter bygging. | Bestemmelser som støy i bygge- og anleggsvirksomhet i Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune skal følges ved bygging. Etter bygging forventes ikke planområdet å tilføre økt støy ut over hva som kan forventes i et tettbygd strøk. |  |  |  |  |
| 21.5 | Bekymret for et mer ustabilt og lite trygt bomiljø/nærområde dersom bokvaliteten i småhusområdet reduseres såpas betydelig at det vil utgjøre en risiko for stor utskifting av denne stabile beboergruppen. Kritisk til analysen av prosjektets grad av sosial bærekraft. Har ikke forankring i en helhetsplan som vektlegger befolkningens behov for høy bokvalitet og sosial infrastruktur som er tilpasset antallet og ønsket sammensetning av beboere. Oppfordrer til å utarbeide en reguleringsplan med svært reduserte høyder og utnyttelsesgrad der man legger vekt på høy grad av bokvalitet, sosial bærekraft, tilpasning til eksisterende bebyggelse og viktige kulturmiljøer. | Viser til kommentarer ang. reduserte byggehøyder i punkt 21.1. Planen legger til rette for et nytt og variert boligtilbud med tilgang til et nytt, grønt gårdsrom som er egnet for lek og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Det sikres at det skal opparbeides innendørs fellesarealer for beboerne og opparbeides et allment tilgjengelig torg. Planen sikrer en variert leilighetsfordeling i tråd med leilighetsnormen. | X | X | X |  |
| 22. | Hasletoppen Boligsameie | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 22.1 | Da blokkene ble bygget var de opprinnelig tegnet som en høy og lang blokk som sperret alt utsyn for all bebyggelsen bak. Prosjektet ble nedskalert sik at det i dag er to små blokker som ivaretar behovet for utsyn, siktlinjer, lys og luft for alle. Det samme kan sies om blokkene i Hekkeveien som ble underlagt samme hensyn. Dette er det femte eller sjette forslaget som har kommet til uttalelse for naboene siden 2001, men alle har blitt strippet etter PBEs innvendinger, føringer og regler. Nye prosjekter skal og må tilpasses eksisterende bebyggelse både når det gjelder størrelse, høyde og karakter. Vil kreve at høyden på de nye høyhusene blir betydelig lavere enn deres sameie som ligger øverst i Hasleveien. Høyhusene er for store, for brede, for massive og for høye i forhold til plassen det skal bygges på. | Planforslaget har betydelig redusert byggehøydene fra opprinnelige 9-13 etasjer til nå 4-7 etasjer. I stedet for flere, høyere påbygg, legger plangrepet nå til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen. Ny bebyggelse er foreslått med en nedtonet arkitektur som ikke konkurrerer med eller alminneliggjør Sinsenbyen. Fasaden mot Sinsenveien skal brytes opp med vertikale sprang. En formingsveileder er utarbeidet som vedlegg til reguleringsbestemmelsene for å sikre god skalatilpasning og et visuelt uttrykk som harmonerer med omkringliggende bebyggelse og kulturmiljø. | X | X | X |  |
| 22.2 | All sikt nord-nordvest vil bli kraftig redusert eller helt borte fra sameiet. Med de 3 planlagte høyhusene på toppen av Hasleveien 28 vil det hele fremstå som en massiv vegg. Alle gjenværende siktlinjer vil forsvinne. Med bygg D vil all sikt sør og ut Oslofjorden bli borte. | Viser til kommentar ang. byggehøyder i punkt 22.1. Ny bebyggelse i felt BB1 (bygg D) vil redusere sikt til Oslofjorden for enkelte boenheter i Hasletoppen Boligsameie. | X | X | X |  |
| 22.3 | Dagens bebyggelse på sørsiden av Sinsenveien er tilpasset blokkbebyggelsen og er en viktig og tidsriktig del av Sinsenbyen som må bevares som den er. Med høyhus langs Sinsenveien helt inn til dagens fortau vil den siste historiske og tidsriktige delen av strøket deres vil bli rasert. Omgivelsene er landlige og dette trekket vil bli ødelagt med en "manhattan-preget" utbygging. | Viser til kommentar ang. byggehøyder og utforming av bebyggelsen mot Sinsenveien i punkt 22.1. | X | X | X |  |
| 22.4 | Bygg D planlegges på det minst skrånende området, og de mener det heller burde brukes til andre formål enn bebyggelse. Bygget stenger alle andre ute fra dagens eneste grønne lunge som har stor verdi for alle som bor i strøket. Det som blir igjen av dagens grøntområde vil bli inneklemt mellom høyhusene og bli liggende i skyggen. Leveområde for en rekke arter. Her er det rikt fugleliv og dyreliv. Det lille skogsområdet representerer en oase. En del av området (del av hage til det gamle huset) ble til parkeringsplasser i fjor. | Mot Hasleveien åpnes det for et nytt boligbygg på 6 etasjer. Dette bygget vil bidra til å definere utearealene i gårdsrommet og skjerme disse for støy og vind. Mikroklimaanalyser viser at bygg D bidrar til et lunere gårdsrom. Bygget skal trappes ned mot Hasleveien og eksisterende bygg i øst og vest. Her har det tidligere stått en bolig på 3-4 etasjer som brant ned i 2011. Den eksisterende grønne skråningen tilrettelegges for lek og opphold på vegetasjonens premisser og kobles til uteoppholdsarealet i gårdsrommet. Her kan det etableres skogssti, hinderløype, klatrevegg, sklier og akebakke under bevarte trær. En gangforbindelse skal åpnes mellom Sinsenveien og Hasleveien, og fra torget til gårdsrommet, noe som gjør gårdsrommet tilgjengelig for nærområdet. | X |  |  |  |
| 22.5 | Allerede nå er kapasiteten sprengt på skoler og barnehager. | PBE har opplyst at det pågår en transformasjon av Sophies Minde i Trondheimsveien 132. Her planlegges det barnehage med inntil 20 avdelinger. Det er vurdert at det nye barnehagetilbudet på Sophies Minde samt eksisterende barnehager dekker det lokale behovet i nærområdet. |  |  |  |  |
| 22.6 | Trafikken i Hasleveien har tatt seg kraftig opp etter at Løren ble utbygd. Antallet kjøretøy er et stort problem. | Det er utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med planforslaget. All trafikk fra planområdet vil bli ført ut i Hasleveien. En mer intensiv bruk av arealet kan bety noe større trafikkmengder hvis det etableres dagligvarebutikk, men dette er vurdert til å være marginalt. Dette vurderes som lite problematisk for trafikkavvikling og trafikksikkerhet, da trafikkmengdene er beskjedne og Hasleveien ikke er for bratt for tunge kjøretøy, iht. trafikkanalysen. | X |  |  |  |
| 22.7 | Beboere her opplever ikke støy fra Hasleveien som et problem. | Tas til orientering. |  |  |  |  |
| 22.8 | Bekymret for setningsskader, særlig gitt det kraftig skrånende terrenget. Porøst fjell som ikke tåler mye påvirkning før det kollapser. Da T-banen ble bygget kollapset en del av taket og forårsaket et større ras. Rapport slår fast at området var rasfarlig da raset i Hasletunnelen gikk 17. juli 2004. Det må gjøres grundige geotekniske undersøkelser. | DMR Miljø og Geoteknikk AS har utført vurderinger av områdestabilitet og skred i bratt terreng. Rapportene konkluderer med at eiendommen ikke er utsatt for kvikkleireskred, eller for skred i bratt terreng. Det forutsettes at sikkerhet mot skred må ivaretas iht. TEK17 § 7-3. | X |  |  |  |
| 22.9 | Materialet mangler fotgjengerperspektivet. Viktig for å vurdere et slikt prosjekt grundig. | Fotgjengerperspektivet er omtalt i trafikkanalyse og planbeskrivelse. | X |  |  |  |
| 23. | Rødstuveien 2-14 sameie | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 23.1 | Ønsker en harmoni mellom eksisterende bygninger på motsatt side og at gesimshøyden på nybygget samsvarer med nabobebyggelsen og følge terrenget nedover. Nærmest alle naboer miste all utsikt og sol. Forslaget oppleves hensynsløst. Høyeste bygg er plassert høyest i terrenget. Byggene er massive og brede og fremstår som en vegg for omgivelsene. Byggene trekkes også ut i Sinsenveien og bidrar til å redusere siktlinje og forrykke balansen mot Sinsenbyen som ligger tilbaketrukket fra veien. Da Hasleveien 32 og 34 ble bygget ble det protestert over gesimshøyden på de originale tegningene og høyden ble nedjustert. Dominerende høyde i området er etter deres oppfatning 2-5 etasjer. Bebyggelsen må avtrappes mot eksisterende bebyggelse. | Planforslaget har betydelig redusert byggehøydene fra opprinnelige 9-13 etasjer til nå 4-7 etasjer. I stedet for flere, høyere påbygg, legger plangrepet nå til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen. Mot Sinsenveien ligger maksimalt tillat byggehøyde lavere enn gesimshøyde til bebyggelsen på den andre siden av veien, slik at den opplevde gesimshøyden langs Sinsenveien er nå lik eller lavere enn gesimshøydene i Sinsenbyen. Dette tilsvarer maks 5 etasjer mot gata, før det åpnes for tilbaketrukne påbygg på 1-2 etasjer. Prosjektet vurderes nå å ivareta den opplevde volummessige balansen mellom Sinsenbyen og ny bebyggelse sett fra Sinsenveien. Ny bebyggelse er foreslått med en nedtonet arkitektur som ikke konkurrerer med eller alminneliggjør Sinsenbyen. Det er sikret i plankart og bestemmelser at bebyggelsen trappes ned mot tilliggende gater og bebyggelse. Sol- og skyggestudier er vedlagt planforslaget. | X | X | X |  |
| 23.2 | Det legges ikke til rette for nye grøntområder. | Eksisterende asfalterte flater skal fjernes og opparbeides som oppholdsarealer eller grønnstruktur, noe som gir hele området en grønnere karakter og gjør bygulvet tilgjengelig for beboere og allmennheten. | X | X | X |  |
| 23.3 | Ved å tillate utbygging i dette området vil tiltak som gagner barn og unge forsvinne, som danseskolen. Barnehage- og skolekapasiteten er sprengt. Barnefamilier flytter vekk for å få barnehageplass. | PBE har opplyst at det pågår en transformasjon av Sophies Minde i Trondheimsveien 132. Her planlegges det barnehage med inntil 20 avdelinger. Det er vurdert at det nye barnehagetilbudet på Sophies Minde samt eksisterende barnehager dekker det lokale behovet i nærområdet. | X |  |  |  |
| 23.4 | Gjennomgangstrafikken mellom Grenseveien, Frydenberg/Løren og ned mot Rosenhoff er forverret de siste årene. Av den grunn er det nylig satt opp fartsmålere og tellere i området for å kartlegge trafikken. Tidligere bussrute i Hasleveien ble avviklet på grunn av kjøreforhold på vinterstid. Likevel er adkomst til planområdet foreslått gjennom Halseveien. | Det er utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med planforslaget. All trafikk fra planområdet vil bli ført ut i Hasleveien. En mer intensiv bruk av arealet vil bety økte trafikkmengder. Dette imidlertid som lite problematisk for trafikkavvikling og trafikksikkerhet, da trafikkmengdene er beskjedne og Hasleveien ikke er for bratt for tunge kjøretøy, iht. trafikkanalysen. | X |  |  |  |
| 24. | Trondheimsvn. 141-151 sameie | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| 24.1 | Blokkene er enorme og vil stenge for alt utsyn for alle rundt. Lave blokker og småhus i området. | Planforslaget har betydelig redusert byggehøydene fra opprinnelige 9-13 etasjer til nå 4-7 etasjer. I stedet for flere, høyere påbygg, legger plangrepet nå til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen. | X | X | X |  |

Ettersom det er kommet inn et stort antall bemerkninger til varselet om oppstart er bemerkninger fra privatpersoner gjengitt i tematiske utdrag. De enkelte uttalelsene kan sees i sin helhet i samledokumentet.

| 25. | TEMA: Byggehøyder og utnyttelse | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| Utdrag basert på innspill fra: Allré, Kerstin Margret; Alsén, Peter D; Bang, Ida Storevik; Churchill, Catherine Liv; Danielsen, Jørn Arve; Engdal, Anette; Evang, Ivar Anders; Fjærvoll, Jørgen; Grendstad, Åse Riseng; Grønsleth, Johanne; Haddeland, Guy; Hamre, Tom Erik; Hansteen, Camilla; Havnestrøm, Stine; Heen, Anna Sigridsdatter; Hjortbakk, Ann Kristin; Kiil, Berit Merete; Kløvstad, Kari Helen; Krüger, Vegard; Kvelland, Live; Larsen, Susanne; Liknes, Jarle Brovold; Mjønerud, Ingunn; Myhre, Christine; Mørch, Margrethe Johanne; Nesset, Dag Robert; Normann, Jens Wessel og Klausen, Sarah; Olsen, Joar Svein; Orset, Trond Ketil; Pedersen, Håkon Sunde; Reinemo, Tor-Øivind Omil; Røisland, Lise Meland; Skaara, Thomas Eklo; Strandem, Hanne; Sundvall, Eirik Wig; Tanum, Henrik Sørbø; Tee, Patrick Jacob Loo; Torrissen, Tobias K; Tveitan, Henriette K; Valle, Kjetil; Viswanathan, Akul; Vogts gt 64 AS, v/ Marte Blystad; Werenskiold, Elisabeth A; Wernø, Hanna Lyngstad; Waack, Caroline Prestmo; Aashammer, Josefine Ambrosia |  |  |  |  |  |  |
| 25.1 | Kritiske til planlagte høyder, og særlig de øverste byggene i Sinsenveien hvor antall etasjer øker og ikke følger terrenget. En bygningsmasse på opp til 10 etasjer vil fremstå ruvende ift. omkringliggende bebyggelse. | Planforslaget har betydelig redusert byggehøydene fra opprinnelige 9-13 etasjer til nå 4-7 etasjer. I stedet for flere, høyere påbygg, legger plangrepet nå til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen. Mot Sinsenveien ligger maksimalt tillat byggehøyde lavere enn gesimshøyde til bebyggelsen på den andre siden av veien, slik at den opplevde gesimshøyden langs Sinsenveien er nå lik eller lavere enn gesimshøydene i Sinsenbyen. Dette tilsvarer maks 5 etasjer mot gata, før det åpnes for tilbaketrukne påbygg på 1-2 etasjer. Prosjektet vurderes nå å ivareta den opplevde volummessige balansen mellom Sinsenbyen og ny bebyggelse sett fra Sinsenveien. | X | X | X |  |
| 25.2 | Ønsker ikke høyblokker på denne størrelsen i nabolaget. Utbygging av høyblokker og fortetting vil redusere trivselen og folkehelsen for beboere i området bla. gjennom trafikkbelastning, skygger, vind, reduserte solforhold og støyforurensning. | Viser til kommentar ang. reduserte byggehøyder i punkt 25.1. Planforslagets påvirkning på sol-, skygge- og vindforhold, samt termisk komfort er redegjort for i plansaken. Planforslaget påvirker ikke nabobebyggelse og tilstøtende uterom i vesentlig grad. | X | X | X |  |
| 25.4 | Flere viser til at de opplever områdets dominerende byggehøyder som 2-6 etasjer, og ber om at planforslaget forholder seg til dette. | Prosjektet har byggehøyder på 4-7 etasjer. Dette er i hovedsak i tråd med opplevd dominerende byggehøyder i området. I plankart og bestemmelser sikres det at bebyggelsen skal trappes ned mot omkringliggende bebyggelse og gater. Høyeste byggehøyde på 7 etasjer ligger ca. midt på planområdet. | X | X | X |  |
| 25.5 | Bebyggelsen blir for dominerende når høydene øker oppover i terrenget, og må trappes ned mot småhusbebyggelsen i øst. | Viser til kommentarer ang. reduserte byggehøyder i punkt 25.1 og nedtrapping i punkt 25.4. | X | X | X |  |
| 25.6 | Tett og høy bebyggelse gir allerede mye ekko, gjenklang og bærer lyden rundt byggene og oppi høyden. | Viser til kommentarer ang. reduserte byggehøyder i punkt 25.1. Det er utarbeidet en støyrapport som følger planforslaget. |  |  |  |  |
| 25.7 | Vil miste utsikt og solforhold, noe som vil gå ut over livskvalitet og leilighetens verdi. Blokker på 30 m vil blokkere utsikten for alle beboere i Hasleveien 32. Estimert solutsikt vil synke fra rundt 22:00 til rundt 17:00. | Planforslagets påvirkning på sol-, skygge- og vindforhold, samt termisk komfort er redegjort for i plansaken. Planforslaget påvirker ikke nabobebyggelse og tilstøtende uterom i vesentlig grad. Nytt boligbygg mot Hasleveien i felt BB1 vil kaste noe skygge for naboer i Hasleveien 32. | X |  |  |  |
| 25.8 | Byggene er store og trekkes ut i Sinsenveien, noe som forringer siktlinjer og balansen mot Sinsenbyen. | Mot Sinsenveien ligger maksimalt tillat byggehøyde lavere enn gesimshøyde til bebyggelsen på den andre siden av veien, slik at den opplevde gesimshøyden langs Sinsenveien er nå lik eller lavere enn gesimshøydene i Sinsenbyen. Dette tilsvarer maks 5 etasjer mot gata, før det åpnes for tilbaketrukne påbygg på 1-2 etasjer. Prosjektet vurderes nå å ivareta den opplevde volummessige balansen mellom Sinsenbyen og ny bebyggelse sett fra Sinsenveien. Ny bebyggelse er foreslått med en nedtonet arkitektur som ikke konkurrerer med eller alminneliggjør Sinsenbyen. Byggegrense mot Sinsenveien er plassert ca. 3,5 m fra fortau. I tillegg er det sikret at fasaden mot Sinsenveien skal brytes opp i vertikale sprang for å skape en nabolagsskala som tilpasser seg Sinsenbyen. Minimum 20% av fasadelivet skal trekkes tilbake minimum 2,5 meter, og ytterligere 20% minimum 5 meter fra byggelinjen. | X | X | X | ‘ |
| 25.9 | Oppfordrer til å tenke på de på bakken. Det å kunne se himmelen, en grønn flekk og glimt av sol har helsegevinst. | Tas til orientering. Viser til kommentarer ang. reduserte byggehøyder i punkt 25.1. |  |  |  |  |

| 26. | TEMA: Kulturminner og kulturmiljø | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| Utdrag basert på innspill fra: Haddeland, Guy; Hamre, Tom Erik; Heen, Anna Sigridsdatter; Mjønerud, Ingunn; Pedersen, Håkon Sunde; Tee, Patrick Jacob Loo Torrissen, Tobias K; Tveitan, Henriette K; Waack, Caroline Prestmo |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Omkringliggende kulturminner blir ikke hensyntatt. Høyden og utnyttelsesgraden utgjør den største negative påvirkningen. | Planforslaget har betydelig redusert byggehøydene fra opprinnelige 9-13 etasjer til nå 4-7 etasjer. I stedet for flere, høyere påbygg, legger plangrepet nå til rette for et lavere, langstrakt påbygg som følger retningen til den eksisterende bebyggelsen. Mot Sinsenveien ligger maksimalt tillat byggehøyde lavere enn gesimshøyde til bebyggelsen på den andre siden av veien, slik at den opplevde gesimshøyden langs Sinsenveien er nå lik eller lavere enn gesimshøydene i Sinsenbyen. Dette tilsvarer maks 5 etasjer mot gata, før det åpnes for tilbaketrukne påbygg på 1-2 etasjer. Prosjektet vurderes nå å ivareta den opplevde volummessige balansen mellom Sinsenbyen og ny bebyggelse sett fra Sinsenveien. Ny bebyggelse er foreslått med en nedtonet arkitektur som ikke konkurrerer med eller alminneliggjør Sinsenbyen. Prosjektet vurderes ikke å forringe opplevelsesverdiene av småhusbebyggelsen i øst. Dette skyldes topografien, avstanden mellom planområdet og Freiabyen, samt at Gjøvikbanen fungerer som et tydelig skille. Det er utarbeidet et kulturminnenotat som følger planforslaget. | X | X | X |  |
| 26.2 | Sinsenbyen er et godt bevart eksempel på funksjonalistisk arkitektur og områdeplanlegging fra mellomkrigstiden, med særlig fokus på gode sikt- og solforhold for alle boenheter. Naboblokk på opp til 12 etasjer vil skade dette. Utseendemessig krasj med Sinsenbyen. Det bør hensynets områdets historiske materialkvaliteter med en rekke teglsteinsbygg. Utbygger bør la seg inspirere og føre opp byggene i en arkitektonisk stil som beriker området. Det vises til Gregers kvartal for referanse i forhold til materialkvalitet. | Det vises til kommentar ang. reduserte byggehøyder i punkt 26.1. Fasaden mot Sinsenveien skal brytes opp med vertikale sprang. Ny bebyggelse mot Sinsenveien sikres et nedtonet uttrykk som ikke konkurrerer med eller alminneliggjør bebyggelsen i Sinsenbyen. En formingsveileder er utarbeidet som vedlegg til reguleringsbestemmelsene for å sikre god skalatilpasning og et visuelt uttrykk som harmonerer med det vernede kulturmiljøet Sinsenbyen. | X | X | X |  |
| 26.4 | Eksisterende hus har kulturhistorisk signifikant arkitektur og verdi i seg selv. Fasaden bør opprettholdes ved en ombygging. Et moderat, tilbaketrukket påbygg kan muligens bygges uten at byggets karakteristiske stil og verdifulle arkitektur ødelegges. | Planforslaget legger til grunn transformasjon av eksisterende bebyggelse. Det åpnes for å gi bygget et nytt fasadeuttrykk. |  |  |  |  |

| 27. | TEMA: Grønnstruktur og bygulv | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| Utdrag basert på innspill fra: Danielsen, Jørn Arve; Fjærvoll, Jørgen; Grendstad, Åse Riseng; Heen, Anna Sigridsdatter; Mørch, Margrethe Johanne; Nesset, Dag Robert; Normann, Jens Wessel og Klausen, Sarah; Olsen, Joar Svein; Orset, Trond Ketil; Røisland, Lise Meland; Sundvall, Eirik Wig; Tee, Patrick Jacob Loo; Torrissen, Tobias K; Valle, Kjetil; Viswanathan, Akul; Vogts gt 64 AS, v/ Marte Blystad; Wernø, Hanna Lyngstad; Winters, Hilde Marianne; Aashammer, Josefine Ambrosia |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | De gamle trærne innenfor planområdet oppfattes som verdifulle. Her er det også observert et rikt plante- og dyreliv. Inngrep det gamle skogholtet vil bety tap av naturmangfold. Mindre trær eller busker kan ikke erstatte gamle trær. | Hageforum AS har foretatt en vegetasjonskartlegging av planområdet. Med unntak av skråningen, hvor det er registrert flere større trær, fremstår områdene som fult utskiftbare, uten vegetasjon som vurderes som bevaringsverdig, og kan med fordel omstruktureres i ny planlegging. Alle trær med stammeomkrets over 90 cm målt en meter over terreng i skråningen sikres bevart, med unntak av de tre nordligste almene da disse står for tett på eksisterende bygg. Trærne vil bevare grønn struktur i skråningen og sikre biologisk kontinuitet i området. Det tillates terrenginngrep i skråningen for å skape gode overganger og forbindelser til boliger, nye kotehøyder og øvrig uteoppholdsarea. Tilrettelegging for leke og opphold i skråningen skal skje på terrengets og vegetasjonens premisser. | X | X | X |  |
| 27.2 | Flere er bekymret for tap av grøntareal mot Hasleveien. Skogholtet er en grønn lunge i nærområdet i dag. Bygg D vil stenge for sikt inn til grøntarealet fra Hasleveien. Det stilles spørsmål ved kvaliteten på uteareal i gårdsrom i øst. Bygg D vil kaste skygge. | Mot Hasleveien åpnes det for et nytt boligbygg på 6 etasjer. Dette bygget vil bidra til å definere utearealene i gårdsrommet og skjerme disse for støy og vind. Mikroklimaanalyser viser at bygg D bidrar til et lunere gårdsrom. Den eksisterende grønne skråningen tilrettelegges for lek og opphold på vegetasjonens premisser og kobles til uteoppholdsarealet i gårdsrommet. Her kan det etableres skogssti, hinderløype, klatrevegg, sklier og akebakke under bevarte trær. En gangforbindelse skal åpnes mellom Sinsenveien og Hasleveien, noe som gjør gårdsrommet tilgjengelig for nærområdet. |  |  |  |  |
| 27.4 | Flere er positive til at uteområder som i dag er i bruk til forretningsvirksomhet og som oppleves rotete skal settes av til park/grøntområde. Gode utearealer; både offentlig parker/lekeplasser og private uterom bør etableres for å lage lokale møteplasser og liv mellom blokkene. | Tas til orientering. Eksisterende asfalterte flater fjernes og opparbeides som oppholdsarealer eller grønnstruktur, noe som gir hele området en grønnere karakter og gjør bygulvet tilgjengelig for beboere og allmennheten. | X | X | X |  |
| 27.5 | Grøntareal mot Sinsenveien bidrar til en positiv opplevelse av nærområdet i dag. | Tas til orientering. Et grøntareal mot Sinsenveien vil videreføres, men kan opparbeides med en annen karakter enn i dag. |  |  |  |  |
| 27.6 | Det er viktig at lønnetreet ved krysset ikke blir berørt. Det gir et nødvendig grønt pust, skygge og skjerming mellom byggene. | Treet ved krysset sikres bevart gjennom bestemmelsesområde BG #4. | X | X | X |  |
| 27.7 | Åse Riseng Grendstad foreslår at området istedenfor utvikles til et grøntområde, som park eller lignende. Det vil gi nødvendige rekreasjonsarealer for beboere, og samtidig opprettholde de gode lysforholdene og romfølelsen i Sinsenbyen. | Tas til orientering. Uteoppholdsarealer i gårdsrommet vil være tilgjengelig for nabolaget. |  |  |  |  |

| 28. | TEMA: Formål / bruk | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| Utdrag basert på innspill fra: Engdal, Anette; Hansteen, Camilla; Havnestrøm, Stine; Heen, Anna Sigridsdatter; Hjortbakk, Ann Kristin; Krüger, Vegard; Kvelland, Live; Mjønerud, Ingunn; Myhre, Christine; Nesset, Dag Robert; Nilssen, Lisa Vandvik; Røisland, Lise Meland; Tee, Patrick Jacob Loo; Torrissen, Tobias K; Valle, Kjetil; Vogts gt 64 AS, v/ Marte Blystad; Werenskiold, Elisabeth A |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Eksisterende bygg huser 170 kunstnere, musikere, pølsemakeri, blikkenslager, bryggeri, danseskole, begravelsesbyrå, legekontor mm. Flere av disse bidrar til å berike området og burde bestå. Potensialet for å skape attraktivitet rundt de små bedriftene/kulturarbeiderne som holder til her er ikke tatt ut. | Tas til orientering. Forslagsstiller har en pågående prosess med Natural State som jobber med en stedsutviklingsstrategi for prosjektet gjennom medvirkning med eksisterende aktører og nabolag. Konkret hvilke forretninger og tilbud som vil komme i prosjektet vil kunne redegjøres for i senere faser. Planforslaget åpner for transformasjon av eksisterende bygningsmasse til ulike funksjoner, inkludert kulturinstitusjoner, verksteder, håndverksvirksomheter og produksjonslokaler. Dette muliggjør videreføring av flere eksisterende aktører innenfor rammene av planen. |  |  |  |  |
| 28.2 | Bygget huser blant annet et av byens mest mangfoldige og inkluderende dansestudio. Dansestudioet trenger store lokaler nært folk og kollektivtransport. Slike steder finnes knapt i Oslo sentrum. Det blir et stort tap om tilbudet blir borte. Bydelen sliter allerede med kapasitet på fritidsaktiviteter for barn og unge. | Planforslaget hindrer ikke at dansestudioet kan videreføres ved transformasjon av bebyggelsen, men det sikres ikke at det skal videreføres. |  |  |  |  |
| 28.4 | Erfaringer med støy fra takterrassen på nåværende studentbolig i Hasleveien. Det må påses at bruk av takterrassene ikke medfører støy på nattestid. | Tas til orientering. Noe støy fra nye uteoppholdsarealer og takterrasser kan forekomme. |  |  |  |  |

| 29. | TEMA: Sosial infrastruktur og fritidstilbud | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| Utdrag basert på innspill fra: Grendstad, Åse Riseng; Hamre, Tom Erik; Havnestrøm, Stine; Heen, Anna Sigridsdatter; Krüger, Vegard; Liknes, Jarle Brovold; Mjønerud, Ingunn; Nesset, Dag Robert; Pedersen, Håkon Sunde; Tee, Patrick Jacob Loo; Torrissen, Tobias K; Tveitan, Henriette K; Valle, Kjetil; Werenskiold, Elisabeth A; Wernø, Hanna Lyngstad; Waack, Caroline Prestmo |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Utbyggingen på Løren har tatt 15 - 20 % av befolkningsøkningen i Oslo de siste 10 årene og er gjort gjennom private planforslag uten et helhetlig perspektiv på byutviklingen. Dette har gitt akutt mangel på grøntområder, skoler, barnehager, idrettsanlegg og fritidstilbud. Skole- og barnehager er under sterkt press, og Hasle-Løren fotballklubb har satt inntaksstopp for flere aldersklasser. Forslaget vil forverre situasjonen ytterligere. Oppvekstsvilkår må prioriteres foran ytterligere fortetting. Området tåler ikke flere innbyggere uten omfattende satsing på infrastruktur, fritidstilbud osv. Nye boliger må medføre barnehager, skoler, grøntarealer og idrettsanlegg. En omregulering må omfatte rekkefølgebestemmelser som ivaretar nåværende og nye beboere slik at sosial infrastruktur og bokvaliteten ikke forringes. | Tas til orientering. PBE har opplyst at det pågår en transformasjon av Sophies Minde i Trondheimsveien 132. Her planlegges det barnehage med inntil 20 avdelinger. Dette vil dekke det lokale behovet, sammen med eksisterende barnehager. |  |  |  |  |

| 30. | TEMA: Trafikk | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| Utdrag basert på innspill fra: Alsén, Peter D; Churchill, Catherine Liv; Fjærvoll, Jørgen; Hamre, Tom Erik; Hansteen, Camilla; Havnestrøm, Stine; Kiil, Berit Merete; Nesset, Dag Robert; Normann, Jens Wessel og Klausen, Sarah; Tanum, Henrik Sørbø; Torrissen, Tobias K; Tveitan, Henriette K; Wernø, Hanna Lyngstad; Waack, Caroline Prestmo |  |  |  |  |  |  |
| 30.1 | I dag er trafikk og tungtransport fordelt på 3-5 innganger til kvartalet, med en brøkdel av fremtidig trafikk ned eksisterende "rampe" mellom byggene til underjordisk parkering/lossing. Dagens trafikk/tungtransport skaper allerede trafikkfarlige situasjoner. Dagens rampe er for smal for 2 personbiler. Ved økt kapasitet av tungtransport vil det være behov for større rampe. Sinsenveien er bredere, rettere, slakere, mer oversiktlig og tryggere for tungtransport. Adkomst her gir også et bedre utgangspunkt for akustiske forhold og forurensing. | Det er utarbeidet en trafikkanalyse i forbindelse med planforslaget. Antall kjøreadkomster til planområdet reduseres fra dagens fem til én, med all trafikk samlet til den eksisterende rampen mot Hasleveien. Alle avkjørsler mot Sinsenveien skal stenges for motoriserte kjøretøy. Utflytende asfalterte arealer rundt hele planområdet skal strammes opp og erstattes med oppholdsarealer og/eller grønnstruktur. Stenging av avkjørsler og samling av parkering og varelevering i kjeller med snumulighet, forventes å forbedre trafikksikkerheten for både harde og myke trafikanter innenfor planområdet og langs gatene rundt. Dagens rampe fra Hasleveien er på det minste 5 meter bred og oppfyller krav til utforming og sikt i gatenormal for Oslo, og planlegges ikke forandret i sin grunnleggende utforming. Rampen leder direkte inn i et eksisterende varemottak med romslig takhøyde, som skal videreføres. Det forutsettes at det etableres snumuligheter for store kjøretøy inne i kjelleren for å unngå rygging på nedkjøringsrampen. | X | X | X |  |
| 30.2 | Hasleveien er smal, oversiktlig, bratt, svingete og med bakketopper. Spesielt dårlig er sikten på vei ut fra rampen i kvartalet. Veiforhold på vinterstid er svært glatte. Tungtransport setter seg fast med jevne mellomrom. Tidligere busstrase ble avviklet grunnet vanskelige kjøreforhold på vinteren. Prosjektet vil gi redusert trafikksikkerhet i planområdet og langs Hasleveien. Hasleveien er naturlig gangvei til kollektivknutepunktet Carl Berner. | All trafikk fra planområdet vil bli ført ut i Hasleveien. Trafikkanalysen forventer en økning i trafikkmengden i Hasleveien. Dette vurderes imidlertid som lite problematisk for trafikkavvikling og trafikksikkerhet, da trafikkmengdene er beskjedne og Hasleveien ikke er for bratt for tunge kjøretøy, iht. trafikkanalysen. | X |  |  |  |
| 30.4 | Området har allerede stor gjennomgangstrafikk. Både bydelsutvalget og velforeningen på Hasle/Løren har allerede tatt initiativ for å få kartlagt utfordringene med gjennomgangstrafikk i området og vurdere mulige tiltak. Her er det skolevei for mange barn, og flere steder er veien ikke bred nok til at to biler kan passere. | Tas til orientering. Trygg skoleveg for barn er vurdert i trafikkanalysen. Iht. trafikkrapporten vurderes skolevegen til Sinsen skole via Båhusveien som et godt tilbud til skolebarn, da den går langs nabolagsgater med lav fart og trafikk. | X |  |  |  |
| 30.5 | Peter D Alsén mener bygulv mellom byggene mellom Sinsenveien og Haslevenen i vest nedprioriteres til fordel for trafikk med videre risiko for støy og forurensning. | Forbindelsen fra Hasleveien til Sinsenveien er tenkt som en ny snarvei for fotgjengere og for å åpne opp og tilgjengeliggjøre gårdsrommet. Det åpnes kun for kjøring av kjøretøy på eksisterende nedkjøringsrampe til p-kjeller. Med unntak av adkomst for renovasjon blir alle andre utearealer innenfor planområdet bilfrie. |  |  |  |  |

| 31. | TEMA: Støy | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| Utdrag basert på innspill fra: Alsén, Peter D; Normann, Jens Wessel og Klausen, Sarah; Waack, Caroline Prestmo; Aanstad, Gard; Aashammer, Josefine Ambrosia |  |  |  |  |  |  |
| 31.1 | Alle sider av nye og eksisterende bygg blir utsatt for støy fra trafikk. Forslaget samsvarer ikke med folkehelseinstituttets anbefalinger, T-1442/2021 og Oslos forskrift om begrensning av støy. Den foreslåtte utbyggingen vil øke støy og forurensning, noe som vil ha store negative konsekvenser for alle mål om miljø, boforhold, livskvalitet og sikkerhet for myke trafikanter i området. | Støyvurdering til regulering er utarbeidet av Brekke & Strand datert 11.11.2025. Planforslaget legger til rette for å gjenbruke eksisterende bebyggelse i størst mulig grad. Dette legger føringer på utformingen av planløsninger for boenheter, samt muligheten for å bygge seg en stille side. Mot Sinsenveien gjør byggets grunnform at det ikke er mulig å få en planløsning med stille side for alle boenhetene. Det åpnes derfor for bruk av dempet fasade som erstatning for stille side for inntil 15 % av boenhetene i planbestemmelsene. Det tillates ikke dempet fasade som erstatning for stille side for ettromsleiligheter. For å ivareta bokvaliteten for boenhetene er det blant annet sikret at alle boenheter mot Sinsenveien skal ha et privat uteareal og fasader mot to himmelretninger. Fasader i to himmelretninger oppnås gjennom sprang i fasaden. Sprangene i fasaden skaper også noe redusert støy ved hjørner. | X | X | X |  |
| 31.2 | Forslaget vil forsterke dagens ekko-effekt og store gjenklang mellom byggene. Det vil skape store forstyrrelser og redusere bo-kvaliteten til nye og eksisterende beboere. | Planforslaget er ikke ventet å øke ekko-effekt eller gjenklang mellom byggene. |  |  |  |  |
| 31.3 | Å legge adkomst i Sinsenveien vil gi bedre utgangspunkt for akustiske forhold. Det kan gi bygg A og B en stille side mot Hasleveien. | Bygg A og B er ikke utsatt for trafikkstøy over grenseverdi for gul støysone mot Hasleveien. |  |  |  |  |
| 31.4 | Bekymret for lang periode med bråk, støy og forurenset luft for eldre pensjonister i Hasleveien 32. Det vil forringe livskvaliteten. | Bestemmelser som støy i bygge- og anleggsvirksomhet i Forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune skal følges ved bygging |  |  |  |  |

| 32. | TEMA: Grunnforhold | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| Utdrag basert på innspill fra: Floer, Kristin Elisabeth; Strandem, Hanne |  |  |  |  |  |  |
| 32.1 | Ser med ubehag på at man tenker å bore og sprenge, og for at ny bebyggelse skal bidra til for stor belastning på eksisterende bergstruktur. Det må tas hensyn til T-banetraseen og at den på sikt vil utsettes for mer belastning. Det må foretas gode kartlegginger av hvilken belastning prosjektet vil ha på eksisterende bergstruktur og hva det vil bety for eksisterende boligmasse. Viser til hendelse i 2004 da 400 m3 raste ut og fylte tunnelen mellom Hasle og Carl Berners plass og uttalelser fra geolog. | DMR Miljø og Geoteknikk AS har utført vurderinger av områdestabilitet. Rapporten konkluderer med at eiendommen ikke er utsatt for kvikkleireskred, eller for skred i bratt terreng. Etter et ras ved Carl Berner Studenthus i oktober 2025, ble det innhentet en geoteknisk uttalelse fra DMR Miljø og Geoteknikk AS. Rapporten konkluderer med at planområdet ikke er utsatt for skred i bratt terreng. Det forutsettes at sikkerhet mot skred må ivaretas iht. TEK17 § 7-3. | X |  |  |  |

| 33. | TEMA: Boligsammensetning | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| Utdrag basert på innspill fra: Vogts gt 64 AS, v/ Marte Blystad |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Området er preget av trangboddhet og et stort innslag av utleievirksomhet uten langsiktig perspektiv. En stor konsentrasjon av studentboliger vil ytterligere øke gjennomstrømningen av beboere i området. | Et tidligere alternativ med studentboliger er forkastet. Planen sikrer en variert leilighetsfordeling i tråd med leilighetsnormen. | X | X |  |  |

| 34. | TEMA: Prosess og medvirkning | Forslagstillers kommentar | Endringer |  |  | Plan- og bygningsetatens kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Planbeskrivelse | Bestemmelser | Kart |  |
| Utdrag basert på innspill fra: Alsén, Peter D; Engdal, Anette; Evang, Ivar Anders; Normann, Jens Wessel og Klausen, Sarah |  |  |  |  |  |  |
| 34.1 | Mener det har vært mangelfull nabovarsling og at flere sameier og borettslag ikke har mottatt nødvendig informasjon. | Det har vært et bredt varsel om oppstart. Varselet er sendt ut til 1 115 mottakere. Mottakere kan sees i vedlagt varslingsliste. Vi har fått tilbakemelding om at flere beboere i borettslag har etterlyst varsel. Der det er et borettslag som er hjemmelshaver av eiendommen er det kun styret som mottar varselet. Vi forventer at styret videreformidler dette til sine beboere. |  |  |  |  |
| 34.2 | Påpeker at flere beboere i området har språklige og kulturelle forutsetninger til å sende en uttalelse til reguleringsplanforslaget. | Tas til orientering. I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført flere medvirkningsaktiviteter. Ut over den lovpålagte medvirkningen er det blant annet gjennomført digital medvirkning og nabolagsmøte. |  |  |  |  |